| # РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ # РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ # ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН # СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО # ПОСЕЛЕНИЯ # Р Е Ш Е Н И Е 30.04.2019 № 118 сл. Красюковская О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Красюковского сельского поселения от 25.10.2017 №54 «Об утверждении Правил благоустройства, территории Красюковского сельского поселения».. Во исполнение поручения Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева о ходе реализации новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами 27.02.2019, утвержденного пр. засед. №33 от 13.03.2019г, в целях приведения Правил благоустройства чистоты и порядка на территории Красюковского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Красюковское сельское поселение», Собрание депутатов Красюковского сельского поселения Р Е Ш И Л И: 1. Внести в Правила благоустройства, территории Красюковского сельского поселения следующие изменения и дополнения:. - статью 2 добавить понятиями и терминами следующего содержания: Контейнерная площадка (площадка для сбора ТКО и КГМ) - специально отведенная территория с водонепроницаемым твердым покрытием, огороженная с трех сторон искусственным ограждением высотой не менее 1,5 метра, с уклоном в сторону проезжей части и удобным подъездом для спецавтотранспорта. Вывоз отходов, выгрузка твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) из контейнеров (загрузка бункеров-накопителей с крупногабаритным мусором) в спецтранспорт, очистка контейнерных площадок от просыпавшегося во время погрузки мусора и транспортирование их с места сбора мусора на объекты размещения отходов. Место сбора отходов - контейнерная площадка с контейнерами, бункерами, емкостями, предназначенными для сбора твердых коммунальных отходов, крупногабаритного мусора. Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора. Содержание контейнерной площадки - выполнение работ по поддержанию контейнерной площадки в нормативном состоянии, в том числе санитарная уборка, ремонт покрытия контейнерной площадки, ограждения, контейнеров». Потребитель – собственник твердых коммунальных отходов или уполномоченное им лицо, заключающее или обязанное заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. - статью 12 дополнить следующими пунктами: 12.4.1. Контейнерные площадки предназначены для сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора (далее - ТКО, КГМ). Наличие таких площадок необходимо предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться ТКО и КГМ. 12.4.1.1. Порядок организации контейнерной площадки включает в себя: - разработку схемы размещения контейнерной площадки (в масштабе), с учетом санитарных норм и правил; - согласование места для размещения контейнерной площадки на землях, государственная собственность на которые не разграничена, с управлением имущественных и земельных отношений администрации города; - согласование схемы размещения контейнерной площадки с управлением благоустройства администрации города; - оборудование контейнерной площадки согласно требованиям настоящих Правил; - заключение договора на транспортирование отходов (с учетом норм накопления) с организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. Условия договора (кратность вывоза, нормы накопления и т.д.) должны обеспечивать выполнение требований настоящих Правил. 12.4.2. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) необходимо предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м x 12 м). Размещать площадки необходимо вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. Территорию площадки необходимо располагать в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений). 12.4.3. Размер площадки на один контейнер необходимо принимать площадью 2-3 кв. м (с учетом размещения необходимого числа контейнеров). Количество мусорных контейнеров, а также объем контейнеров, устанавливаемых на контейнерных площадках, исчисляется из норм накопления отходов, численности населения, пользующегося мусоросборниками, сроков хранения отходов. Между контейнером и краем площадки размер прохода необходимо устанавливать не менее 1,0 м, между контейнерами - не менее 0,35 м. 12.4.4. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на контейнерной площадке включает: твердые виды покрытия (асфальтовое или бетонное), элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, ограждение с трех сторон, озеленение площадки. 12.4.4.1. Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки необходимо принимать 5-10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застоя воды и скатывания контейнера. 12.4.4.2. При строительстве площадки с прилегающим проездом проектирование необходимо осуществлять в одном уровне, без укладки бордюрного камня. 12.4.4.3. Контейнерные площадки должны быть изолированы от окружающей среды ограждением из кирпича, профилированного листа или металлической сетки с ячейками не более 50 мм с трех сторон, высотой не менее 1,5 м, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. 12.4.4.4. На контейнерной площадке размещается информация: - о владельце (обслуживающей организации) контейнерной площадки; - графике вывоза отходов; - наименовании обслуживаемых объектов; - наименовании организации, осуществляющей вывоз отходов; - телефонах организаций, осуществляющих контроль за вывозом отходов и содержанием контейнерной площадки. 12.4.4.5. Осветительное оборудование должно быть установлено в режиме освещения прилегающей территории с высотой опор не менее 3 м. 12.4.4.6. Озеленение производится деревьями с высокой степенью фитонцидности, густой и плотной кроной. Высота свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны должна быть предусмотрена не менее 3,0 м. Допускается для визуальной изоляции площадок применение декоративных стенок, трельяжей или периметральной живой изгороди в виде высоких кустарников без плодов и ягод. 12.4.4.7. Ответственность за обустройство и содержание контейнерной площадки несет владелец. - пункт 12.8 статьи 12 дополнить абзацем следующего содержания: «Вывоз ТКО (твердые коммунальные отходы) осуществляется в порядке Постановления №1156 от 12.11.2016. Вывоз ТКО и ЖБО производится юридическими и физическими лицами по планово-регулярной системе. Вывоз осуществляется на договорной основе или иным другим способом». Сбор отходов от объектов производится в порядке, определенном Постановления №1156 от 12.11.2016 г: а) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы); б) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках; в) в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором. - пункт 12.8.9 статьи 12 дополнить абзацем следующего содержания: Контейнерные площадки должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, освещение, конструктивные ограждения или зеленые насаждения, иметь удобные пути для подъезда машин и подхода жителей. Количество устанавливаемых контейнеров определяется расчетами накопления отходов. Размещение контейнерных площадок согласовывается с Администрацией Красюковского сельского поселения, уполномоченным органом в сфере архитектуры и градостроительства и органами Роспотребнадзора. Для сбора твердых бытовых отходов следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов от дворовых туалетов, мест временного хранения отходов, эти расстояния устанавливаются комиссией (с участием районного архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, квартального комитета, санитарного врача). Акты комиссий должны утверждаться исполкомами местных Советов народных депутатов. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8 - 10 метров. В конфликтных ситуациях этот вопрос должен рассматриваться представителями общественности, административными комиссиями исполкомов районных и поселковых Советов народных депутатов. При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5 град. и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре - свыше +5 град.) не более одних суток (ежедневный вывоз). В каждом населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. Пункт 12.4 статьи 12 дополнить абзацем следующего содержания: Собственник жилого дома или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с твердыми коммунальными отходами путем заключения договора с региональным оператором (оператором) по обращению с твердыми коммунальными отходами. Под обращением с твердыми коммунальными отходами понимаются сбор, транспортирование, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов. Добавить пункт 12.13 статьи 12: Сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности физические и юридические лица обеспечивают путем заключения договора с организацией, имеющей лицензию на указанную деятельность. 12.13.1. Сбор отходов на транспортирование оформляется документами, в которых указываются вид, класс опасности (для промышленных отходов), вес (объем) отходов, дата отгрузки, место назначения, наименование отправителя и транспортировщика отходов. 12.13.2. При заключении договоров на транспортирование отходов с собственником (арендатором) контейнерной площадки согласовываются место сбора отходов и график их вывоза. 12.13.3. Организация-перевозчик обязуется не допускать срыва графика вывоза отходов (в том числе крупногабаритных), для чего принимает меры по замене неисправной техники, по выяснению и устранению обстоятельств, препятствующих соблюдению графика отходов. При срыве графика принимает меры по вывозу отходов на следующий день с учетом текущего графика. 12.13.4. Организация-перевозчик должна производить уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз или загрузке автомобиля, а также при транспортировании отходов. Добавить пункт 12.2.1.м. «Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места (площадки) их накопления. Юридические лица, в результате деятельности которых образуются твердые коммунальные отходы, вправе отказаться от заключения договора с региональным оператором в случае наличия в собственности или на ином законном основании объекта размещения отходов, расположенного в границах земельного участка, на территории которого образуются такие твердые коммунальные отходы, или на смежном земельном участке по отношению к земельному участку, на территории которого образуются такие твердые коммунальные отходы». , |  |
| --- | --- |

2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального обнародования в информационном бюллетене.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации Красюковского сельского поселения по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству.

Председатель собрания депутатов –

Глава Красюковского сельского поселения                            Н.П.Злобина