РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Пояснительная записка

Красный Сулин

2026

Оглавление

I.	СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	5

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ	9

2.1 Экономико-географическое положение территории. Анализ границ поселения	9

2.2 Экономический потенциал	9

2.3 Природно-климатические ресурсы поселения	10

2.4 Научно - агропромышленный ресурсный потенциал.	11

2.5. Социально-культурный потенциал	11

III.	СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	13

IV. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	16

V. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	18

5.1. Зоны с особыми условиями использования территории.	19

VI. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	27

VII. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	34

VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	35

IX. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СХЕМАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СХЕМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	44

X. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	47

10.1.  КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	48

10.2.  ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛЕНИЯ	50

10.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ	54

10.4. ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	59

10.5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ЧС БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	63

10.6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.	65

10.7. ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.	67

10.8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.	69

10.9. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	71

XI. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Красюковского сельского поселения, или исключаются из их границ.	76

XII. Реестр земельных участков, содержащие сведения об отнесении к функциональным зонам с последующим изменением категории (согласно технического задания).	77

XIII. Реестр земельных участков, отнесенных к функциональным зонам с учетом существующей категории согласно сведениям ГКН.	83

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Внесение изменений в утвержденный генеральный план муниципального образования «Красюковское сельское поселение», в части корректировки функциональных зон, установленных генеральным планом, осуществляется с целью приведения документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Основными задачами внесения изменений в генеральный план Красюковского сельского поселения является:

- корректировка функционального зонирования территории Красюковского сельского поселения;

- приведение содержания материалов генерального плана поселения в соответствие с требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- приведение описания и отображения объектов местного значения в соответствие с Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 6 октября 2023 г. №698;

- приведение материалов генерального плана поселения в соответствие с требованиями размещения в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

Основные изменения технического характера связаны с выполнением новой редакции карт в соответствии с требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (Требования утверждены Приказом Минэкономразвития РФ от 6 октября 2023 г. №698 «О внесении изменений в Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. №10»; Приказом Минэкономразвития РФ от 6 мая 2024 г. №273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)».

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Генеральный план Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области разработан на основании:

- Подпрограммы «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» Государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642;

- Муниципальная подпрограммы «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» от 25.12.2019 № 1560;

- Муниципального нормативного правового акта о внесении изменений в ГП - Постановление «О внесении изменений в генеральные планы Октябрьского района» от 21.01.2020 № 44.

Нормативно-правовая база:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Областной закон Ростовской области от 14.01.2008 № 853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области»;

- Постановление Правительства РФ от 24.11.2016 № 1240 «Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы»;

- Постановление Правительства РФ от 10.10.2013г. №903 «О федеральной целевой программе «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2019 годы)»;

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями  1, 3 – 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган Исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

- Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2015 № 2444-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и границах населенных пунктов в виде координатного описания»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15.09.2016 № П/465 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- Приказ Минэкономразвития России от 28.07.2017 № 383 «Об утверждении Порядка установления местных систем координат»;

- Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории;

- ГОСТ 32453-2017 «Глобальные навигационные спутниковые системы. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.09.2017 № 1055-ст);

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства» (приняты Постановлением Госстроя России от 30.12.1999 № 94);

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» (утв. приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244);

- Технико-технологические требования к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами (утв. приказом МинрегионаРФ от 02.04.2013 № 123);

- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98) (принята Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 № 18-30);

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные Приказом Минэкономразвития РФ от 6 октября 2023 г. №698 «О внесении изменений в Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. №10»;

- Инструкция по определению и обеспечению секретности топографо-геодезических, картографических, гравиметрических, аэросъемочных материалов и материалов космических съемок на территории СССР (СТГМ -90) с требованиями дополнения ПАРО-90;

- Положение о местных системах координат Роснедвижимости на субъекты Российской Федерации, утвержденное Приказом Федерального агентства кадастра объектов недвижимости от 18 июня 2007 г. № П/0137;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 19.10.2018 № 4с/МО «О внесении изменений в Перечень сведений, подлежащих засекречиванию, Минэкономразвития РФ, утвержденный приказом Минэкономразвития РФ от 27 февраля 2017г. №1с/МО»;

- Иные законодательные акты, санитарные правила и нормы и другие документы, регулирующие градостроительную деятельность и земельные отношения.

Все нормативные правовые акты применяются в действующей редакции.

В проекте генерального плана учтены положения Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 13.02.2019 №207-р.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

## 2.1 Экономико-географическое положение территории. Анализ границ поселения

Красюковское сельское поселение расположено на юго-западе Октябрьского района. Административный центр сл. Красюковская находится от райцентра п. Каменоломни на расстоянии 24 км. В состав входят также сл. Красюковская, п. Новоперсиановка, х. Яново-Грушевский, х. Миллеров, х. Сусол, х.Аюта, х.Красный. Граничит поселение с г. Новочеркасском, Аксайским районом, Радионово-Несветайским районом, Алексеевским сельским поселением, Краснокутским сельским поселением, Коммунарским сельским поселением, Персиановским сельским поселением. Общая протяженность границы составляет 81 км. Административный центр сл. Красюковская расположен в 55 км от областного центра г. Ростов – на – Дону.

Общая площадь муниципального образования составляет 23166, 82 га.

Общим из геополитических преимуществ поселения является то, что оно располагается в непосредственной близости к экономически развитым регионам Ростовской области (г. Новошахтинск, г. Шахты, г. Новочеркасск). По территории поселения автомагистраль федерального значения М-4 «Дон». Все населенные пункты соединены с районным центром дорогами с твердым покрытием.

Ближайшая железнодорожная станция «Персиановка» Северо – Кавказкой железнодорожной дороги находится от сл. Красюковской на расстоянии 2 км.

В настоящее время три населенных пункта: сл. Красюковская, х Яново-Грушевский, п. Новоперсиановка газифицированы.

Важным фактором в развитии поселения является то, что предприятия, расположенные на территории, располагают значительными возможностями для снабжения жителей городов высококачественными продуктами питания, вырабатываемыми из производимой сельскохозяйственной продукции.

2.2 Экономический потенциал

Красюковское сельское поселение относится к степной зоне и располагает разнообразными естественными природными ресурсами. Прежде всего, это земельные ресурсы, пригодные для ведения сельского хозяйства, а также полезные ископаемые и минерально – сырьевые ресурсы (песок). Среднегодовая температура воздуха – около 9 градусов по Цельсию. Количество выпадающих осадков – 420-500 мм в год.

Мягкий климат и плодородные земли дают возможность для интенсивного ведения с/х производства, а также заниматься всеми видами животноводства.

Ровный, степной рельеф, в некоторой степени разбавлен возвышенностями Донецкого кряжа, что способствует развитию сельского хозяйства, ведению промышленного и жилищного строительства, добычи полезных ископаемых, других видов экономической деятельности.

2.3 Природно-климатические ресурсы поселения

Земельные ресурсы

Общая площадь поселения – 23166,82 га, в т.ч.:

Сельхозугодья относятся к категории обыкновенных северо-приазовских черноземов, обладающих достаточным плодородием для получения высоких урожаев.

Водные ресурсы

Водные ресурсы представлены на территории Красюковского сельского поселения рекой Грушевка, рекой Аюта и 7 прудами. Прибрежные территории являются традиционными местами отдыха, любительского рыбоводства для жителей населенных пунктов и ближайших городов. Пруды могут использоваться для орошения сельскохозяйственных угодий и рыборазведения.

Полезные ископаемые и минерально-сырьевые ресурсы

Недра поселения содержат разнообразные полезные ископаемые, запасы большинства из которых пригодны для промышленной разработки.

Имеются также разведанные запасы песка в сл. Красюковская, х. Аюта

Охрана объектов культурного наследия

К землям историко-культурного назначения относятся земли объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия; земли достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел; земли военных и гражданских захоронений. Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением.

Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускается. Градостроительная деятельность, не связанная с нуждами объектов культурного наследия, военных и гражданских захоронений, на землях историко-культурного назначения запрещена. Следует соблюдать требования законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации. Не предусматривается снос, перемещение или другие изменения состояния объектов культурного наследия.

Особо стоит сказать о памятниках, связанных с годами Великой Отечественной войны 1941-1945 г. Огромное количество памятников и обелисков погибшим в годы Великой Отечественной войны установлены в городах и селах Ростовской области, открыты мемориальные доски, связанные с жизнью и деятельностью Героев Советского Союза. На территории сельского поселения установлены памятники Воинам освободителям ВОВ 1941-1945 г.г.

На территории Красюковского сельского поселения расположен объект культурного наследия с наименованием «Мемориальный комплекс «Невернувшимся»

2.4 Научно - агропромышленный ресурсный потенциал.

Агропромышленный комплекс Красюковского сельского поселения – является основным фактором, влияющим на социально–экономическое развитие сельского поселения.

Сельскохозяйственная специализация в экономике сельского поселения обусловлена тем, что из общей площади сельского поселения 23166 гектар, 21061 гектар земли сельскохозяйственного назначения.

Основными производителями с/х продукции являются: ООО «Заря Дона», ООО «Донская Степь», ТнВ «Белобородов и Теплянский». Также на территории поселения динамично развиваются следующие КФХ: Погодин В.Н.; Свитальский В.В.; Иванов А.А., Возняк С.А.; Приколотин Г.Г.; Поморцев В.А.; Колчина В.Н., Еськов А.П.

Так же на территории поселении расположен Ростовский селекционно-семеноводческий центр компании «Поиск». Селекцентр нацелен на создание конкурентоспособных сортов и гибридов овощных культур для условий Юга России.

2.5. Социально-культурный потенциал

Красюковское сельское поселение - поселение с развитой многопрофильной социальной инфраструктурой, включающей сеть образовательных, культурно-досуговых учреждений, учреждений здравоохранения, характеризующей качество жизни и уровень развития человеческого потенциала, в т.ч. степень образованности населения, доступность образовательных услуг, здоровье людей, доступность населения к культурным ценностям, наличие возможностей для культурного досуга, занятий творчеством и спортом, заботой о пожилых гражданах.

- СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № | Адрес | Наименование организации | Профиль, деятельность | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сл. Красюковская |  |  |  |  |
| Объекты образования и науки |  |  |  |  |
| 1 | сл. Красюковская | МДОУ | Дошкольное образование | Существующий |
| 2 | сл. Красюковская | Начальная общеобразовательная школа | Начальное образование | Существующий |
| 3 | сл. Красюковская | МОУ СОШ №62 | Среднее (полное) общее образование | Существующий |
| 4 | сл. Красюковская | МОУ СОШ №63 | Среднее (полное) общее образование | Существующий |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
| 5 |  | минифутбольное поле | Деятельность спортивных объектов | Существующий |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 6 | сл. Красюковская | ФАП | Деятельность больничных учреждений | Существующий |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |
| 7 | сл. Красюковская | Красюковский СДК | - | Существующий |
| 8 | сл. Красюковская | Красюковский СК | - | Существующий |
| Прочие объекты обслуживания |  |  |  |  |
| 9 | сл. Красюковская, Советская ул | ООО «ДЭМ» | Аптека | Существующий |
| 10 |  |  |  | Существующий |
| Производственные объекты |  |  |  |  |
| 11 | сл. Красюковская, Стадионная ул, 1а | ООО «ССЦ Ростовский» | Производственное здание, склад | Существующий |
| 12 | сл. Красюковская, М. Горького ул, 29а | ООО «Донская Степь» | Административное здание | Существующий |
| 13 | сл. Красюковская, Хлебная ул, 1 | ООО «Донская Степь» | Ток Машино-тракторный парк | Существующий |
| х. Аюта |  |  |  |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 14 | х. Аюта | ФАП | Деятельность больничных учреждений | Существующий |
| х. Миллеров |  |  |  |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 15 | х. Миллеров | ФАП | Деятельность больничных учреждений | Существующий |
| п. Новоперсиановка |  |  |  |  |
| Объекты образования и науки |  |  |  |  |
| 16 | п. Новоперсиановка | МДОУ | Дошкольное образование | Существующий |
| 17 | п. Новоперсиановка | МОУ СОШ №68 | Среднее (полное) общее образование | Существующий |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 18 | п. Новоперсиановка | ФАП | Деятельность больничных учреждений | Существующий |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |
| 19 | п. Новоперсиановка | Новоперсиановский СДК | - | Существующий |
| х. Сусол |  |  |  |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 20 | х. Сусол | ФАП | Деятельность больничных учреждений | Существующий |
| х. Яново-Грушевский |  |  |  |  |
| Объекты образования и науки |  |  |  |  |
| 21 | х. Яново-Грушевский | начальная общеобразовательная школа | начальное образование | Существующий |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 22 | х. Яново-Грушевский | ФАП | Деятельность больничных учреждений | Существующий |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |
| 23 | х. Яново-Грушевский | Яновский СДК | - | Существующий |
| ОБЪЕКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 24 | Красюковское сельское поселение | ООО «Автомост» | АЗС | Существующий |
| 25 | Красюковское сельское поселение | ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт» | АЗС | Существующий |
| 26 | Красюковское сельское поселение | ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт» | АЗС | Существующий |
| 27 | Красюковское сельское поселение | ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт» | АЗС | Существующий |
| 28 | Красюковское сельское поселение | ООО «Роснефте- продукт» | АЗС | Существующий |
| 29 | Красюковское сельское поселение 61:28:0070101:1 | ООО «РОЛ-МКК» | песок | Существующий |
| 30 | Красюковское сельское поселение 61:28:0600013:646 | ПБОЮЛ Гончар | песок | Существующий |
| 31 | Красюковское сельское поселение 61:28:0070101:194 61:28:0070101:273 61:28:0070101:628 | ООО «Дон-Ресурс» | песок | Существующий |
| 32 | Красюковское сельское поселение 61:28:0600013:821 | ООО «Спарта» | песок | Существующий |
| 33 | Красюковское сельское поселение 61:28:0600013:649 | ООО «Катрин-2011» | песок | Существующий |
| 34 | 61:28:0600012:1311 | ООО «Таир» | глина | Существующий |
| 35 | 61:28:0600012:1311 | ИП Афонина | песок | Существующий |

IV. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Действующим законодательством к объектам местного значения сельского поселения отнесены объекты в следующих областях:

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение;

- автомобильные дороги местного значения;

- иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

Выполнив анализ материалов утвержденного генерального плана (с учетом норм действующего законодательства) и на основе проектных предложений настоящего проекта изменений был сформирован перечень видов планируемых для размещения объектов местного значения Красюковского сельского поселения (Таблица 4.1.) и сформулирована оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения на комплексное развитие его территории.

Таблица 4.1.

Перечень видов планируемых объектов местного значения.

| № п/п | Виды объектов | Планируемые для размещения объекты местного значения, поселения в области | Оценка возможного влияния на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобильные дороги | Автомобильные дороги местного значения | Улучшение условий проживания населения, повышение инвестиционной привлекательности сельского поселения, снижение аварийности автотранспорта. |
| 2. | Объекты транспорта и организации транспортного обслуживания | Логистический центр | Повышение инвестиционной привлекательности сельского поселения, создание рабочих мест. |
| 3. | Рекреационные объекты для массового отдыха жителей | Парки, скверы | Улучшение условий проживания населения сельского поселения. Повышения уровня благоустройства территорий общего пользования. |
| 4. | Объекты массового спорта | Спортивные площадки | Улучшение условий проживания населения сельского поселения. |
| 5. | Объекты культуры | Модульный Дом Культуры | Улучшение условий проживания населения сельского поселения. |
| 6. | Объекты здравоохранения | Амбулатория | Улучшение условий проживания населения сельского поселения. Повышение уровня здравоохранения. |
| 7. | Объекты общественного назначения | Гостиница, часовни, объекты общественного питания и торговли | Улучшение условий проживания населения сельского поселения |
| 8. | Объекты предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Пожарные депо | Улучшение условий проживания населения сельского поселения |
| 9. | Объекты в области организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Кладбища | Повышение качества оказания ритуальных услуг. |
| 10. | Объекты инженерной инфраструктуры | Очистные сооружения | Улучшение условий проживания населения сельского поселения |

В рамках настоящего проекта (на основании материалов действующего генерального плана, материалов по обоснованию настоящего проекта изменений, утверждённых проектов планировки, действующих муниципальных программ, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса), был сформирован Перечень планируемых объектов местного значения Красюковского сельского поселения.

В новой редакции Положения о территориальном планировании генерального плана Красюковского сельского поселения выполнен раздел «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Красюковского сельского поселения».

В разделе указаны сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Красюковского сельского поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

V. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Планирование развития территории влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Влияние планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории муниципального образования оценивается по показателям обеспеченности населения объектами местного значения.

Разнообразие спектра предоставляемых услуг населению и развитие жилищного строительства положительно повлияет на качество жизни, на улучшение жилищных условий граждан. В результате размещения инфраструктурных объектов местного значения для жителей будут созданы безопасные, комфортные, благоприятные условия жизнедеятельности. Повысится привлекательность территории, что создаст предпосылки для дальнейшего демографического развития.

Вовлечение территорий из земель сельскохозяйственного назначения необходимо для строительства нового индивидуального и многоквартирного жилья по госпрограммам, а также для размещения объектов социальной инфраструктуры: детского сада, объектов торговли, социального обслуживания, обеспечения парковками и автостоянками, благоустройства и озеленения.

Включенная под жилую застройку территория находится в непосредственной близости с автомагистралью М-4 «Дон».

На текущий момент территории не вовлечены для сельскохозяйственного использования, имеют сложный рельеф. К особо ценным землям сельскохозяйственного назначения в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 19.07.2017 №507 «Об утверждении перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается» территории не относятся.

Включенная в границы населенного пункта территория имеет инвестиционную привлекательность, что способствует привлечению застройщиков с целью индивидуального жилищного строительства в границах 
п. Новоперсиановка, решению жилищные проблемы населенного пункта, а также активному вовлечению в жилищное строительство граждан.

Основная цель включения земельных участков категории «земли сельскохозяйственного назначения» в границы населенных пунктов – увеличение объемов жилищного строительства. Между собственниками земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов и администрацией Октябрьского района заключены договора комплексного развития территории по инициативе правообладателя. В соответствии с заключенными договорами, правообладатели земельных участков принимают на себя обязательства, за счет собственных средств, выполнить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории), строительство объектов инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также строительство объектов капитального строительства в соответствии нормативами градостроительного проектирования Красюковского сельского поселения.

Таким образом, включенные в границы населенного пункта п. Новоперсиановка земли сельскохозяйственного назначения с целью размещения перспективной жилой застройки, территории транспортной инфраструктуры, направлено:

- на более эффективное использование имеющихся территорий;

- достижение показателей ввода жилья в эксплуатацию, необходимых для того, чтобы уменьшить отток населения и удержать молодежь в поселении;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей населенного пункта.

Необходимо отметить также, что включение земельных участков категории «земли сельскохозяйственного назначения» в границу населенного пункта позволит значительно увеличить поступления средств в бюджет поселения (земельный налог).

5.1. Зоны с особыми условиями использования территории.

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития, является установление зон с особыми условиями использования территорий. Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территорий определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Виды зон с особыми условиями использования территорий определены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 18.03.2020), к ним отнесены:

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- защитная зона объекта культурного наследия;

- охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

- охранная зона железных дорог;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

- охранная зона линий и сооружений связи;

- зона охраняемого объекта;

- охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы);

- водоохранная (рыбоохранная) зона;

- прибрежная защитная полоса;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;

- зоны затопления и подтопления;

- санитарно-защитная зона;

- зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства;

- охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети;

- зона наблюдения;

- зона безопасности с особым правовым режимом;

- рыбохозяйственная заповедная зона;

- зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

- охранная зона гидроэнергетического объекта;

- охранная зона тепловых сетей.

В соответствии со статьей 104 Земельного кодекса Российской Федерации зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в следующих целях:

1) защита жизни и здоровья граждан;

2) безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;

3) обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

4) охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

5) обеспечение обороны страны и безопасности государства.

В границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на всё, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий.

В соответствии с п. 1 ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ, изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, проводятся при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

В соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия, прошедших государственную историко-культурную экспертизу.

Согласно абзацу третьему ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» до утверждения границ территорий, предусмотренных пп. 34.2 п. 1 ст. 9 Федерального закона № 73-ФЗ, государственная историко-культурная экспертиза проводится в соответствии с абзацем третьим ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ в редакции, действовавшей до 04.08.2018, согласно которой объектами историко-культурной экспертизы являются земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п. 3, 4 и 7 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Согласно абзацу двенадцатому ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ объектом государственной историко-культурной экспертизы является документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ.

В соответствии с п. 6 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, государственная историко-культурная экспертиза проводится по инициативе заинтересованного органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического или физического лица на основании договора между заказчиком и экспертом, заключенного в письменной форме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электрического хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновению пожаров.

В охранной зоне линий электропередачи (далее – ЛЭП) запрещается:

– производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений;

– осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур;

– размещать автозаправочные станции;

– загромождать подъезды и подходы к опорам воздушных линий (ВЛ);

– устраивать свалки снега, мусора и грунта;

– складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь;

– устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (закрытые, открытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Для автомагистралей, гаражей и автостоянок, устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

В генеральном плане ориентировочный размер санитарно-защитной зоны установлен на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитная зона существующих предприятий была установлена от источника выбросов загрязняющих веществ. Санитарно-защитная зона планируемых предприятий устанавливалась от границы промплощадки. Основной целью назначения санитарно-защитной зоны является установление защитного барьера, который обеспечивает должный уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Проектная документация должна представляться на санитарно-эпидемиологическую экспертизу в Роспотребнадзор в объеме, позволяющем дать оценку соответствия проектных решений санитарным нормам и правилам. Размер санитарно-защитной зоны для предприятий I и II класса опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Размер санитарно-защитной зоны для предприятий III, IV, V классов опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Проектирование санитарно-защитных зон.

В проекте санитарно-защитной зоны должны быть определены: – размер и границы санитарно-защитной зоны; – мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и физического воздействия; – функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и режим ее использования.

Установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств проводится при наличии проектов СЗЗ с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух и результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, представляемой в составе проекта. Лабораторные исследования атмосферного воздуха и измерения физических воздействий на атмосферный воздух проводятся на границе санитарно-защитной зоны промышленных объектов и производств, а также в жилой застройке лабораториями, аккредитованными в установленном порядке на проведение таких работ.

Оценка риска для здоровья населения проводится организациями, аккредитованными в установленном порядке. План мероприятий по защите населения от воздействия выбросов вредных химических веществ в атмосферный воздух и физического воздействия содержит объемы, сроки и источники финансирования. Режим использования земельных участков в границах СЗЗ определен в главе V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В составе проекта по организации СЗЗ предприятия разрабатывается проект благоустройства и озеленения.

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

VI. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Перечень объектов археологического наследия федерального значения, расположенных на территории Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области

| № п/п | Наименование объекта археологического наследия | Местоположение объекта археологического наследия | Номер и дата документа о принятии на охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курганная группа "Шевцов II" (2 кургана) | Ростовская область, Октябрьский район, 2,8 км к ССВ от х. Сусола | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 2 | Курган "Шевцов I" | Ростовская область, Октябрьский район, 2,1 км к СВ от х. Сусола | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 3 | Курганная группа "Миллеров IV" (5 курганов) | Ростовская область, Октябрьский район, 1,8 км к ССВ от х. Сусола | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 4 | Курганная группа "Сусол IV" (3 кургана) | Ростовская область, Октябрьский район, 1,2 км к ЮЗ от х. Сусола | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 5 | Курган "Миллеров IX" | Ростовская область, Октябрьский район, 0,7 км к СЗ от х. Аюты | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 6 | Курган "Миллеров VIII" | Ростовская область, Октябрьский район, 0,5 км к З от х. Аюты | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 7 | Курган "Миллеров VII" | Ростовская область, Октябрьский район, 0,2 км к З от х. Аюты | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 8 | Курганная группа "Миллеров III" (3 кургана) | Ростовская область, Октябрьский район, 1,0 км к ЮЗ от х. Миллерова | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 9 | Курган "Миллеров V" | Ростовская область, Октябрьский район, 1,8 км к ЮЮЗ от х. Миллерова | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 10 | Курганная группа "Миллеров II" (3 кургана) | Ростовская область, Октябрьский район, 1,0 км к Ю от х. Миллерова | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 11 | Курганная группа "Миллеров I" (4 кургана) | Ростовская область, Октябрьский район, 2,7 км к Ю от х. Миллерова | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 12 | Курганная группа "Миллеров VI" (3 кургана) | Ростовская область, Октябрьский район, 4,0 км к ЮЮЗ от х. Миллерова | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 13 | Курганная группа "Красюковский V" (3 кургана) | Ростовская область, Октябрьский район, 4,7 км к СЗ от ст. Красюковской | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 14 | Курганная группа "Красюковский IV" (3 кургана) | Ростовская область, Октябрьский район, 3,5 км к СЗ от ст. Красюковской | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 15 | Курганная группа "Красюковский II" (4 кургана) | Ростовская область, Октябрьский район, 2,3 км к СЗ от ст. Красюковской | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 16 | Курган "Красюковский III" | Ростовская область, Октябрьский район, 1,3 км к ССЗ от ст. Красюковской | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 17 | Курганная группа "Красюковский I" (8 курганов) | Ростовская область, Октябрьский район, 2,0 км к З от ст. Красюковской | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 18 | Курганная группа "Красюковский VI" (4 кургана) | Ростовская область, Октябрьский район, 0,3 км к З от ст. Красюковской | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 19 | Курганная группа "Красюковский VIII" (4 кургана) | Ростовская область, Октябрьский район, 1,7 км к З от ст. Красюковской | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 20 | Курган "Красюковский VII" | Ростовская область, Октябрьский район, 1,7 км к З от ст. Красюковской | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 21 | Курганная группа "Яновский I" (2 кургана) | Ростовская область, Октябрьский район, 1,5 км к С от х. Яново-Грушевского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 22 | Курганная группа "Яновский II" (2 кургана) | Ростовская область, Октябрьский район, северная окраина х. Яново-Грушевского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 23 | Курганная группа "Яновский III" (4 кургана) | Ростовская область, Октябрьский район, 0,5 км к СЗ от х. Яново-Грушевского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 24 | Курганная группа "Яновский IV" (5 курганов) | Ростовская область, Октябрьский район, 0,5 км к СЗ от х. Яново-Грушевского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 25 | Курганная группа "Верблюд" (2 кургана) | Ростовская область, Октябрьский район, 5,5 км к СЗ от х. Аюты | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 26 | Курганная группа "Персиановский II" (5 курганов) | Ростовская область, Октябрьский район, 3,5 км к СВ от п. Персиановского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 27 | Курганная группа "Персиановский I" (4 кургана) | Ростовская область, Октябрьский район, 3,0 км к ССВ от п. Персиановского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 28 | Курганная группа "Каратаев I" (6 курганов) | Ростовская область, Октябрьский район, 1,1 км к Ю от п. Персиановского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 29 | Курганная группа "Малая Намжа I" (2 кургана) | Ростовская область, Октябрьский район, 4,5 км к СЗ от п. Персиановского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 30 | Курган "Каратаев II" | Ростовская область, Октябрьский район, 2,5 км к СЗ от п. Персиановского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 31 | Курганная группа "Малая Намжа II" (3 кургана) | Ростовская область, Октябрьский район, 2,2 км к С от п. Персиановского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 32 | Курган "Большая Намжа I" | Ростовская область, Октябрьский район, 6,5 км к С от п. Персиановского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 33 | Курган "Большая Намжа II" | Ростовская область, Октябрьский район, 7,3 км к ССЗ от п. Персиановского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 34 | Курганная группа "Большая Намжа III" (2 кургана) | Ростовская область, Октябрьский район, 7,5 км к ССЗ от п. Персиановского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 35 | Курган "Большая Намжа IV" | Ростовская область, Октябрьский район, 7,0 км к СЗ от п. Персиановского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 36 | Курган "Большая Намжа V" | Ростовская область, Октябрьский район, 7,7 км к ССЗ от п. Персиановского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 37 | Курганная группа "Байбачий I" (5 курганов) | Ростовская область, Октябрьский район, 4,1 км к СВ от п. Персиановского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |

Перечень памятников истории, культуры и архитектуры федерального значения, расположенных на территории Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области

| № п/п | Наименование объекта археологического наследия | Местоположение объекта археологического наследия | Реквизиты и наименование акта органа государственной власти |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Мемориальный комплекс «Невернувшимся»» | Ростовская область, Октябрьский район, х. Красный Кут, 1008 км автомагистрали «Дон» | Постановление Комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области от 20.01.2026 №13 |

Перечень памятников истории, культуры и архитектуры местного значения, расположенных на территории Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области

| № п/п | Наименование сельского населенного пункта, в котором находится памятник | Наименование памятника | Время создания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | х. Яново-Грушевский в 12 м на юг от здания СДК, расположенного по ул. Восточная № 5 | Памятник «Погибшим воинам ВОВ» | Нет сведений | Площадь: 7,8м2 Технический паспорт от 20.09.2007г |
| 2. | п. Новоперсиановка в 20 м на запад от здания СДК по ул. Советской № 12 | Памятник воинам Великой Отечественной войны | Нет сведений | Площадь:5,2 м2 СГРП 61 АЖ № 064859 от 14.12.2010г |
| 3. | сл. Красюковская в 20 м на юг от здания школы, расположенной по пер. Строительный № 17 | Братская могила | Нет сведений | Площадь:7,3м2 СГРП 61 АЕ № 798525 от 08.09.2010г |
| 4. | сл. Красюковская в 17 м на восток от здания СДК, расположенного по улице. Советской № 24 | Памятник «Воинам Великой Отечественной войны» | Нет сведений | Площадь:4,7м2 СГРП 61 АЕ № 798524 от 08.09.2010г |

В соответствии с п. 1 ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) в границах территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, включенными в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), или выявленными объектами культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях объектов культурного наследия и не являющихся объектами культурного наследия.

На основании п. 1 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

В соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с абзацем вторым ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои).

В соответствии с п. 1 ст. 51 Федерального закона № 73-ФЗ в границах территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объектов культурного наследия.

В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия в соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального закона № 73-ФЗ под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном ст. 451 Федерального закона № 73-ФЗ, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

Учитывая изложенное, до начала производства проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта археологического наследия, необходимо провести работы по сохранению объекта археологического наследия в соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

Согласно абзацу третьему ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов  Российской  Федерации»  (далее  –  Федеральный  закон  №  73-ФЗ) (до утверждения границ территорий, предусмотренных пп. 34.2 п. 1 ст. 9 Федерального закона № 73-ФЗ, государственная историко-культурная экспертиза (далее – экспертиза) проводится в соответствии с абзацем третьим ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ в редакции, действовавшей до 04.08.2018), объектами историко-культурной экспертизы являются земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п. 3, 4 и 7 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

В соответствии с абзацем первым п. 2 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530, экспертиза проводится на основании договора, заключенного в письменной форме между заинтересованным органом государственной власти, органом местного самоуправления, юридическим или физическим лицом и экспертом.

Согласно п. 2 ст. 31 Федерального закона № 73-ФЗ заказчик работ, подлежащих экспертизе, оплачивает ее проведение.

VII. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Особо охраняемые природные территории местного значения, расположенные на территории Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области

| № п/п | Место нахождения объекта культурного наследия | Наименование объекта культурного наследия | Номер и дата документа постановки на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с юго-востока на северо-запад от места впадения р.Аюты в р. Грушевку по правому берегу | Аютинские склоны | Решение Октябрьского районного Совета народных депутатов Ростовской области от 23.06.1993 № 81 |

VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

8.1 Технико-экономические показатели по проекту генерального плана Красюковского сельского поселения.

| № | Наименование показателей | Ед. изм., га | Существующая | Планируемая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Красюковского сельского поселения | га | 23166,82 |  |
| 2. | Жилые зоны: | га | 847.35 | 825,46 |
| 2.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 847.35 | 825,46 |
| 3. | Общественно-деловые зоны: | га | 41.79 | 40,67 |
| 3.1. | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | - | - |
| 3.2. | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | га | 33,50 | 28,76 |
| 3.3. | Зона специализированной общественной застройки | га | 8,29 | 8,17 |
| 4. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры и иные: | га | 453,47 | 839,82 |
| 4.1. | Производственная зона | га | 262,52 | 575,11 |
| 4.2. | Коммунально-складская зона | га | 65,17 | 58,42 |
| 4.3. | Зона инженерной инфраструктуры | га | 1,77 | 2,46 |
| 4.4. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 124,01 | 203,83 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования: | га | 20941,36 | 21206,02 |
| 5.1. | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 105,29 | 119,29 |
| 5.2. | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 20677,24 | 20323,91 |
| 5.3. | Зона садоводства, огородничества | га | 158,83 | 158,77 |
| 5.3. | Иная зона сельскохозяйственного назначения | га | - | 604,08 |
| 6. | Зона рекреационного назначения: | га | 91,12 | 111 ,84 |
| 6.1. | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) | га | 19,47 | 19,44 |
| 6.2. | Зоны рекреационного назначения | га | 71,65 | 92,4 |
| 7. | Зона специального назначения: | га | 654,37 | 51,37 |
| 7.1. | Зона кладбищ | га | 40,50 | 41,55 |
| 7.2. | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 613,87 | 9,82 |
| 8. | Зона акваторий | га | 137,36 | 132,31 |

8.2 Технико-экономические показатели по проекту генерального плана сл. Красюковская.

| № | Наименование показателей | Ед. изм., га | Существующая | Планируемая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | сл. Красюковская | га | 614,42 |  |
| из них: |  |  |  |  |
| 2. | Жилые зоны: | га | 462,57 | 462,73 |
| 2.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 462,57 | 462,73 |
| 3. | Общественно-деловые зоны: | га | 24,29 | 24,21 |
| 3.1. | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | га | 18,65 | 14,85 |
| 3.2. | Зона специализированной общественной застройки | га | 5,64 | 5,62 |
|  | Общественно-деловая зона | га | - | 3,74 |
| 4. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: | га | 8,1 | 8,1 |
| 4.1. | Производственная зона | га | 7,07 | 7,07 |
| 4.2. | Коммунально-складская зона | га | 0,86 | 0,86 |
| 4.3. | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,17 | 0,17 |
| 4.4. | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования: | га | 51,32 | 51,34 |
| 5.1. | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 51,32 | 51,34 |
| 6. | Зона рекреационного назначения: | га | 47,00 | 57,04 |
| 6.1. | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) | га | 11,04 | 11,04 |
| 6.2. | Зоны рекреационного назначения | га | 44,62 | 46,0 |
| 7. | Зона специального назначения: | га | - | - |
| 7.1. | Зона озелененных территорий специального назначения | га | - | - |
| 8. | Зона акваторий | га | 11,00 | 11,00 |

8.3.Технико-экономические показатели по проекту генерального плана х. Аюта.

| № | Наименование показателей | Ед. изм., га | Существующая | Планируемая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | х. Аюта | га | 45,05 |  |
| из них: |  |  |  |  |
| 2. | Жилые зоны: | га | 22,41 | 23,41 |
| 2.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 22,41 | 23,41 |
| 3. | Общественно-деловые зоны: | га | 2,61 | 1,67 |
| 3.1. | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | га | 2,61 | 1,67 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | - | - |
| 4. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: | га | - | - |
| 4.1. | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 1,70 | 1,68 |
| 5.1. | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 1,70 | 1,68 |
| 6. | Зона рекреационного назначения: | га | 13,14 | 12,03 |
| 6.1. | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) | га | 2,48 | 2,41 |
| 6.2 | Зоны рекреационного назначения | га | 10,66 | 9,62 |
| 7. | Зона акваторий | га | 5,19 | 6,26 |

8.4. Технико-экономические показатели по проекту генерального плана х. Красный.

| № | Наименование показателей | Ед. изм., га | Существующая | Планируемая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | х. Красный | га | 8,16 |  |
| из них: |  |  |  |  |
| 2. | Жилые зоны: | га | 6,66 | 6,66 |
| 2.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 6,66 | 6,66 |
| 3. | Общественно-деловые зоны: | га | 0,70 | 0,70 |
| 3.1. | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |  | 0,70 | 0,70 |
| 4. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: | га | - | - |
| 4.1. | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 0,80 | 0,80 |

8.5. Технико-экономические показатели по проекту генерального плана х. Миллеров.

| № | Наименование показателей | Ед. изм., га | Существующая | Планируемая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | х. Миллеров | га | 21,65 |  |
| из них: |  |  |  |  |
| 2. | Жилые зоны: | га | 17,56 | 17,56 |
| 2.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 17,56 | 17,56 |
| 3. | Общественно-деловые зоны: | га | 0,59 | 0,59 |
| 3.1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | - | - |
| 3.2. | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |  | 0,55 | 0,55 |
| 3.3. | Зона специализированной общественной застройки | га | 0,04 | 0,04 |
| 4. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: | га | - | - |
| 4.1. | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 2,81 | 2,3 |
| 6. | Зона акваторий | га | 0,69 | 1,2 |

8.6. Технико-экономические показатели по проекту генерального плана     п.Новоперсиановка.

| № | Наименование показателей | Ед. изм., га | Существующая | Планируемая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Новоперсиановка | га | 270,70 | 269,61 |
| из них: |  |  |  |  |
| 2. | Жилые зоны: | га | 164,18 | 141,03 |
| 2.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 164,18 | 141,03 |
| 3. | Общественно-деловые зоны: | га | 9,92 | 9,95 |
| 3.1. | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | - | - |
| 3.2. | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |  | 9,42 | 9,45 |
| 3.3. | Зона специализированной общественной застройки | га | 0,50 | 0,50 |
| 4. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: | га | 55,36 | 49,95 |
| 4.1. | Коммунально-складская зона | га | 36,67 | 31,31 |
| 4.2. | Зона инженерной инфраструктуры | га | 1,46 | 1,43 |
| 4.3. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 17,23 | 17,21 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования: | га | 35,3 | 64,28 |
| 5.1. | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 16,25 | 24,22 |
| 5.2. | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 19,05 | 40,06 |
| 6. | Зона рекреационного назначения: | га | 1,49 | 1,64 |
| 6.1. | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) | га | 0,97 | 0,97 |
|  | Зоны рекреационного назначения | га | 0,52 | 0,67 |
| 7. | Зона специального назначения: | га | 2,45 | 2,76 |
| 7.1. | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 2,45 | 2,76 |
| 8. | Зона акваторий | га | 2,0 | - |

8.7. Технико-экономические показатели по проекту генерального плана х. Сусол.

| № | Наименование показателей | Ед. изм., га | Существующая | Планируемая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | х. Сусол | га | 61,65 |  |
| из них: |  |  |  |  |
| 2. | Жилые зоны: | га | 41,58 | 41,96 |
| 2.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 41,58 | 41,96 |
| 3. | Общественно-деловые зоны: | га | 0,34 | 0,29 |
| 3.1. | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |  | 0,27 | 0,24 |
| 3.2. | Зона специализированной общественной застройки | га | 0,07 | 0,05 |
| 4. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: | га | - | 0,04 |
| 4.1. | Коммунально-складская зона | га | - | - |
| 4.2. | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
| 4.3 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | 0,04 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования: | га | 11,08 | 10,88 |
| 5.1. | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 0,25 | 0,25 |
| 5.2. | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 10,83 | 10,63 |
| 6. | Зона рекреационного назначения: | га | 6,75 | 6,65 |
| 6.1. | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) | га | 4,63 | 4,59 |
|  | Зоны рекреационного назначения | га | 2,12 | 2,06 |
| 7. | Зона специального назначения: | га | 1,87 | 1,77 |
| 7.1. | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 1,87 | 1,77 |
| 8. | Зона акваторий | га | 0,03 | 0,06 |

8.8. Технико-экономические показатели по проекту генерального плана х. Яново-Грушевский.

| № | Наименование показателей | Ед. изм., га | Существующая | Планируемая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | х. Яново-Грушевский | га | 172,49 |  |
| из них: |  |  |  |  |
| 2. | Жилые зоны: | га | 132,39 | 132,11 |
| 2.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 132,39 | 132,11 |
| 3. | Общественно-деловые зоны: | га | 3,34 | 3,26 |
| 3.1. | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |  | 1,3 | 1,3 |
| 3.2. | Зона специализированной общественной застройки | га | 2,04 | 1,96 |
| 4. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: | га | 0,79 | 0,79 |
| 4.1. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,79 | 0,79 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования: | га | 6,12 | 6,11 |
| 5.1. | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 6,12 | 6,11 |
| 6. | Зона рекреационного назначения: | га | 19,13 | 20,71 |
| 6.1. | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) | га | 0,35 | 0,43 |
|  | Зоны рекреационного назначения | га | 18,78 | 20,28 |
| 7. | Зона специального назначения: | га | 4,41 | 4,41 |
| 7.1. | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 4,41 | 4,41 |
| 8. | Зона акваторий | га | 6,31 | 5,1 |

8.9. Баланс земель Красюковского сельского поселения

| №п/п | Показатели | Единица измерения | Генеральный план Красюковского сельского поселения (утв. Решением собрания депутатов Красюковского с.п. № 161 от 26.11.2020) * |  | Генеральный план Красюковского сельского поселения (утв. Решением собрания депутатов Красюковского сп №103 от 03.02.2025 г.) | Проект внесения изменений в генеральный план Красюковского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние на 2018 г. | Расчетный срок 2028г. |  |  |
| Общая площадь территории Красюковского сельского поселения |  | га | 23166,82 | 23261,0 | 23166,82 | 23166,82 |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 21478,49 | 21259,6 | 21440,98 |  |
| II | Земли населенных пунктов | га | 1166,5 | 1182,9 | 1194,12 | 1193,031 |
|  | - сл. Красюковская | га | 614,42 | - | 614,42 | 614,42 |
|  | - х. Яново-Грушевский | га | 172,49 | - | 172,49 | 172,49 |
|  | - п. Новоперсиановка | га | 243,08 | - | 270,70 | 269,611 |
|  | - х. Сусол | га | 61,65 | - | 61,65 | 61,65 |
|  | - х. Аюта | га | 45,05 | - | 45,05 | 45,05 |
|  | - х. Миллеров | га | 21,65 | - | 21,65 | 21,65 |
|  | - х. Красный | га | 8,16 | - | 8,16 | 8,16 |
| III | Земли промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | га | 419, 83 | 716,5 | 429,72 |  |
| IV | Особо охраняемые природные территории | га | - | - | - | - |
| V | Земли лесного фонда | га | - | - | - | - |
| VI | Земли водного фонда | га | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 108,692 |

1   - Разница площади в 1,09 га обусловлена различием площади населенного пункта п. Новоперсиановка в Генеральном плане Красюковского сельского поселения и границе, сведения о которой содержатся в ЕГРН. В рамках Проекта внесения изменений в Генеральный Красюковского сельского поселения учитываем границу, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

2 – Площадь земель водного фонда определена по внутренним границам береговых линий, сведения о которых содержатся в ЕГРН.

3 – Сведения о землях промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения и землях сельскохозяйственного назначения указаны с учетом следующих показателей:

- Согласно таблице XIII «Реестр земельных участков, отнесенных к функциональным зонам с учетом существующей категории согласно сведениям ГКН» в рамках настоящего Проекта учтены земельные участки, имеющие категорию земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», но не учтенные ранее в Проекте Генерального плана Красюковского сельского поселения, утвержденном Решением Собрания депутатов Красюковского сельского поселения №103 от 03.02.2025 г. общей площадью 54,22 га. Полный перечень земельных участков указан в п. XIII. Реестр земельных участков, отнесенных к функциональным зонам с учетом существующей категории согласно сведениям ГКН.

- Согласно п. XII. Реестр земельных участков, содержащие сведения об отнесении к функциональным зонам с последующим изменением категории (согласно технического задания) учтены земельные участки, планируемые к дальнейшему изменению категории на «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» для размещения на данных земельных участках объектов производственного и коммунально-складского назначения, объектов транспортной инфраструктуры общей площадью 280,24 га.

IX. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СХЕМАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СХЕМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса РФ, постановлениями Правительства РФ от 26 июля 2017 г. № 884 «Об утверждении Правил подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти решений об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях 2 и более субъектов РФ, от 01.10.20220 г. № 1591 «Об утверждении Правил внесения изменений в документацию по планировке территории, указанную в части 18 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания и о внесении изменений в Правила подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, и принятия уполномоченными федеральными органами исполнительной власти решений об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях 2 и более субъектов РФ», от 02.04.2022 г № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», приказом Министерства транспорта РФ от 25 декабря 2020 г. № 573 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования федерального значения» на основании обращения Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 28.11.2022 г. № 32232-18 (вх. № 100916 от 29.11.2022 г), Распоряжением Министерства транспорта РФ ФДА (РОСАВТОДОР) от 14.12.2022 г. № 4156-р внесли изменения в документацию по планировке территории объекта «Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон»-от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 777-км 933, км 933-км 1024, км 1091-км 1119,5, Ростовская область. II- этап. Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 933-км 1024, Ростовская область» утвержденную распоряжением Федерального дорожного агентства от 16 декабря 2015 г. № 2441-р.

По территории Красюковского сельского поселения проходит участок реконструированной автомобильной дороги федерального значения М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 933- км 1024, Ростовская область.

Транспортной стратегией РФ на период до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р, а также Стратегией развития железнодорожного транспорта, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 17.06.2008 № 877-р, предусмотрена реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Ростов-на-Дону-Адлер (ВСМ).

Ось трассы внесена в Схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденную Распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 г. № 384-р.

Разработана документация по обоснованию инвестиций в строительство, получившая положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России».

По территории Красюковского сельского поселения проходит участок планируемой ВСМ Москва-Ростов-на-Дону-Адлер согласно координатам оси, внесенной в Схему территориального планирования РФ.

X. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Цель раздела: определение условий и основных характеристик возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с указанием мероприятий по обеспечению их предупреждения и ликвидации, оповещения населения, а также обеспечению пожарной безопасности на территории Краснокутского сельского поселения Октябрьского муниципального района Ростовской области. Раздел выполнен на основании данных, предоставленных администрацией поселения.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- привести принятую классификацию чрезвычайных ситуаций с описанием характера их возможного негативного воздействия на условия жизнедеятельности населения, нанесенного материального ущерба и ущерба здоровью человека;

- определить источники и характер действия их поражающих факторов в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера, провести оценку опасности природных процессов на территории поселения;

- установить перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории поселения с указанием возможных последствий воздействия поражающих факторов;

- определить состояние существующей системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории;

- разработать мероприятия по обеспечению предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на проектируемой территории с учетом требований соответствующих технических регламентов и действующего законодательства.

Цели и задачи настоящего раздела определяют его состав и структуру.

Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями:

Федерального закона от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

СП 165.1325800.2014. Свод правил «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»;

СП 115.13330.2016. Свод правил. Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95»;

СП 14.13330.2018. Свод правил. «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*»;

СП 104.13330.2016. Свод правил. «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85»;

ГОСТ Р 22.0.02-2016. «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения»;

ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»;

ГОСТ Р 22.0.05-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95. «Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

ГОСТ Р 22.0.04-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

10.1.  КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В настоящем разделе используется классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, утвержденная постановлением Правительства РФ от 21.05.2007г. №304.

| Класс чрезвычайной ситуации | Зона чрезвычайной ситуации3 | Количество пострадавших1, чел. | Либо размер материального ущерба2, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Локального характера | Не выходит за пределы территории объекта | Не более 10 | Не более 240 тыс. |  |
| Муниципального характера | Не выходит за пределы территории одного муниципального образования | Не более 50 | Не более 12 млн. | А также, данная ЧС не может быть отнесена к ЧС локального характера |
| Межмуниципального характера | Затрагивает территорию двух и более муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, расположенных на территории одного субъекта Российской Федерации, или внутригородских территорий города федерального значения | Не более 50 | Не более 12 млн. |  |
| Регионального характера | Не выходит за пределы территории одного субъекта РФ | Свыше 50, но не более 500 | Свыше 12 млн., но не более 1,2 млрд. |  |
| Межрегионального характера | Затрагивает территорию двух и более субъектов РФ | Свыше 50, но не более 500 | Свыше 12 млн, но не более 1,2 млрд. |  |
| Федерального характера |  | Свыше 500 | Свыше 1,2 млрд. |  |

Примечания:

1. Количество пострадавших – количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью.

2. Размер материального ущерба – размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь.

3. Зона ЧС – территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей.

Большинство чрезвычайных ситуаций носят техногенный характер. ЧС техногенного характера – это аварии на системах жизнеобеспечения населения, аварии нефте- и газопроводов, пожары и взрывы на объектах экономики, аварии на транспорте. По категории аварийности большинство аварий относятся к локальным авариям. Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде.

К основным причинам, способствующим возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т. д.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений (например, труб);

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

10.2.  ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛЕНИЯ

Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС- обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации; источник природной ЧС – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла, или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

На территории Краснокутского сельского поселения имеют место следующие опасные процессы и явления природного характера.

ОПАСНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Оползни, обвалы. На территории поселения оползневыми являются участки склонов оврагов, балок. Оползневые процессы, как правило, сопровождаются обвалами.

Основными причинами образования оползней являются: чрезмерная крутизна склона, перегрузка склона отвалами и инженерными сооружениями, нарушение целостности пород склона траншеями, канавами, оврагами, подрезка склона или его подошвы, увлажнение подошвы склона, смачивание плоскостей напластования пород подземными водами.

Тип процесса по степени опасности – незначительно опасный (ЧС локального характера).

Возможные последствия – очень редкие повреждения зданий, сооружений.

Овражная эрозия. На территории поселения эрозионная сеть развивается достаточно активно. Эрозионная деятельность проявляется в период таяния снега и интенсивных дождей.

Тип процесса по степени опасности – малоопасный/умеренно опасный (ЧС локального характера).

Возможные последствия – сокращение площадей пашни, изменение контуров полей, разрушение противоэрозионных валов, потери плодородного (гумусного) слоя, угроза разрушений на урбанизированных территориях.

Просадочность грунтов. Просадочные явлениясвязаны с распространением лессовидных грунтов, представленных суглинками, супесями, реже - легкими глинами. На территории поселения выделяются площади как с первым, так и со вторым типом грунтовых условий по просадочности. Преобладает первый тип грунтовых условий по просадочности.

Возможные последствия просадки грунтов – наклоны зданий и сооружений, появление трещин, разрывы коммуникаций, выход из строя технологического оборудования.

ОПАСНЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

В границах поселения протекает р. Сусол и р. Аюта

Согласно карте МЧС, размещенной во ФГИС ТП, территория поселения не подвержена опасным гидрологическим процессам, паводковые участки на территории отсутствуют.

На территории поселения могут возникать локальные места подтопления (подъема уровня грунтовых вод), образующиеся после сильных ливней из-за отсутствия ливневой канализации, а также в результате утечек из водонесущих коммуникаций.

ОПАСНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ

По климатическому районированию территория поселения относится к подрайону IIIВ. Климат засушливый, с умеренно мягкой зимой.

Территория в значительной степени подвержена влиянию различных неблагоприятных метеорологических явлений. Основными из них являются сильные ветры, ливневые дожди с грозами и градом, снежные заносы, обледенения, гололед, пыльные бури, в летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха до 45ºС.

В соответствии с Приказом МЧС России от 08.07.2004г. №329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях», опасными проявлениями метеорологических процессов и явлений, ведущими к чрезвычайным ситуациям, являются:

А. Общие критерии

1. Число погибших - 2 чел. и более. Число госпитализированных - 4 чел. и более

2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ.

3. Гибель посевов с/х культур или природной растительности единовременно на площади 100 га и более.

Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС:

сильный ветер, в т.ч. шквал, смерч. Скорость ветра (включая порывы) - 25 м/сек и более; на побережье морей и в горных районах - 35 м/сек. и более;

очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом). Количество осадков - 50 мм и более за 12 ч и менее;

сильный ливень (очень сильный ливневый дождь). Количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее;

продолжительные сильные дожди. Количество осадков 100 мм и более за период более 12 ч, но менее 48 ч;

очень сильный снег. Количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч;

крупный град. Диаметр градин - 20 мм и более;

сильная метель. Общая или низовая метель при средней скорости ветра 15 м/сек. и более и видимости менее 500 м

сильная пыльная (песчаная) буря;

сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах. Диаметр отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда; для сложного отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более;

сильный туман. Видимость 50 м и менее;

сильный мороз, заморозки;

сильная жара, засуха.

Перечисленные метеорологические явления и процессы могут привести к авариям на коммунальных сетях, нарушению работы транспорта, нарушению жизнеобеспечения населения. По многолетним наблюдениям, в результате града, засухи, заморозков потери урожая сельскохозяйственных культур могут достигать 50%.

ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ

В засушливые периоды на территории поселения возможно возникновение ландшафтных природных пожаров.

Основными причинами возникновения природных пожаров являются:

- нарушение правил пожарной безопасности населением;

- весенние и осенние неконтролируемые сельхозпалы (выжигание сухой травы на сенокосах, отгонных пастбищах, а также стерни на полях);

- грозовые разряды;

- замыкания на линиях электропередач.

Опасность природных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к пожароопасным территориям населенных пунктов и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автотранспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

Характеристика поражающих факторов опасных природных явлений и процессов, которые могут оказывать воздействие на территорию поселения, приведена в таблице.

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Опасные геологические процессы |  |  |
| Оползень | Динамический | Смещение (движение) пород |
| Обвал | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности |
|  |  | Динамическое, механическое давление |
|  |  | смещенных масс, удар |
| Просадка в лессовых грунтах | Гравитационный | Деформация земной поверхности |
| Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов |
|  |  | Коррозия подземных металлических конструкций |
| Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| Сильный ветер, | Аэродинамический | Ветровой поток, ветровая нагрузка, |
| шквал, ураган |  | аэродинамическое давление, вибрация |
| Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| Сильные осадки: |  |  |
| продолжительный | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| дождь (ливень) |  | Затопление территории |
| сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка, снежные заносы |
| сильная метель | Гидродинамический | Снеговая, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| град | Динамический | Ударная нагрузка |
| Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| Суховей | Аэродинамический | Иссушение почвы |
|  | Тепловой |  |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |

10.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

Мероприятия по защите от опасных геологических процессов

Противооползневые и противообвальные мероприятия.

Для стабилизации оползневых и обвальных проявлений необходимо:

- срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода (перехват поверхностного стока и водоотвод минуя по возможности оползневой склон);

- регулирование грунтового стока по склонам и тальвегам оврагов и речным склонам;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- строительство удерживающих сооружений;

- агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий.

- обвалование объектов сельскохозяйственного назначения, расположенных на границе водоохранных зон.

Наибольшую часть земель сельского поселения   по грунтовым условиям и горизонтальному расчленению территории можно отнести к ограниченно-благоприятным для строительства, так как они заняты пашней и кормовыми угодьями, и необходимость отчуждения ценных сельскохозяйственных земель, должна быть обоснована, поскольку одиночное жилищно-гражданское строительство может осуществляться в существующих границах населенного пункта. К неблагоприятным для промышленного и гражданского строительства, по инженерно-геологическим условиям, относятся территории, занятые оврагами, балками, долинами реки, сложенными породами долинно-балочного комплекса.

Ограничивающим фактором на всей территории является сильно – развитая эрозионная сеть, представленная долинами рек, ручьев, оврагами с временными водотоками и овраги глубиной 3-10 м;

Ограничивающим фактором для жилищно-гражданского и производственного строительства являются водоохранные зоны рек и водоемов, санитарно-защитнные зоны предприятий и объектов спецназначения, охранные зоны памятников природы, истории и археологии, а также территории неблагоприятные по шумовому фактору.

При наблюдающихся оползневых явлениях в овраге предусматриваются специальные противооползневые меры:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости, частичная или полная засыпка;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода, в том числе предупреждение утечек из коммуникаций и сокращение поливов на оползневых склонах;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт;

- применение агролесомелиорации;

- закрепление грунтов (в том числе и армирование).

Противоэрозионные мероприятия.

Эрозионные процессы представлены плоскостным смывом, овражной и речной эрозией, оползневыми образованиями.

С целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе: частичной или полной засыпки овражных территорий, срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости, регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий, регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей, каптажа родников, агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильной или железной дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

Мероприятия по защите от просадок грунта. При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, следует, как правило, предусматривать полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или полную прорезку просадочной толщи свайными или другими фундаментами. При этом проектирование конструкций следует производить как на обычных не просадочных грунтах без дополнительных конструктивных и водозащитных мероприятий.

При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности, следует в целях уменьшения деформаций оснований применять, как правило, полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах всей просадочной толщи, либо ее прорезку глубокими фундаментами, в том числе свайными или закрепленными массивами грунта, а также конструктивные меры защиты, повышающие несущую способность зданий (сооружений) при деформационных воздействиях.

Мероприятия по защите от опасных гидрологических явлений и процессов

Защита от затопления

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории.

Частично затоплению паводковыми водами 1% обеспеченности подвергаются территории, расположенные на пойменной территории.

Для защиты от затопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до не затапливаемых отметок территорий нового строительства.

В случае невозможности защиты населения, проживающего на затапливаемых территориях, строительством инженерных сооружений, защита населения должна осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией. На таких территориях не должно осуществляться нового строительства, а если это будет допущено, то только после проведения мероприятий по защите от затопления (подсыпка территории до не затапливаемых отметок или строительство дамбы обвалования).

На территории сельского поселения вдоль берегов реки Аюта уже созданы гидротехнические сооружения (дамбы).

Защита от подтопления

Подтоплению грунтовыми водами в той или иной мере могут подвергаться территории практически всех населенных пунктов, а также земли сельскохозяйственного назначения.

Для защиты от подтопления территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод предусматривается понижение уровня грунтовых вод путем прочистки и дноуглубления рек. Целью данного мероприятия является: увеличение пропускной способности русла реки, снижение ущерба от затопления и подтопления прибрежной территории в период весеннего половодья, резервирование воды в русле на летний жаркий период.

В соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки предусматривается путем устройства закрытых дренажей, норма осушения 2 м. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть, норма осушения – не менее 1 м. На заболоченных и заторфованных участках, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует выполнить пригрузку их поверхности минеральными грунтами или выторфовывание. На территории сельского поселения заболоченных и заторфованных участков нет.

Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений и процессов

Особенности инженерной защиты от сильных ветров. К основным группам заблаговременных предупредительных мероприятий относятся: оценка и проверка прочности относительно слабых элементов конструкций зданий и сооружений и укрепление их с целью обеспечения сохранности при воздействии ураганных ветров (крыш, веранд, легких каркасов зданий, дымовых труб, портальных кранов, опор ЛЭП и т.п.).

Комплекс мероприятий по предотвращению и локализации возможных пожаров, пыльных бурь и затоплений, возникающих при ураганах, может включать: отключение газовых сетей и электроэнергии (по специальному сигналу) в отдельных жилых и общественных зданиях, которые с большей вероятностью могут быть разрушены при ураганном ветре, а также на промышленных и других объектах со взрыво- и пожароопасной технологией; подготовку и отключение топочных печей и технологических установок открытого горения; внедрение централизованных систем автоматического пожаротушения; снижение до минимума площадей распахиваемых земель, на которых может возникнуть пыльная буря; контроль состояния защитных дамб и готовности сил и средств для предотвращения и локализации затоплений.

При подготовке и ликвидации последствий ураганов, бурь после получения «штормового предупреждения» и в ходе ликвидации ЧС проводятся различные оперативные защитные мероприятия. К таким мероприятиям прежде всего относятся: прогнозирование возможной обстановки при ураганах, бурях и штормах; проверка готовности защитных сооружеий, подвалов и других заглубленных сооружений; оповещение и укрытие населения; подготовка сил и средств (сбор и проверка оснащения и готовности к действиям) соответствующих органов управления и служб к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС; закрепление дымовых труб, опор ЛЭП, портальных кранов путем установки растяжек и подпорок; проведение инженерно-спасательных работ и мероприятий по локализации и тушению пожаров, защите населения и сельскохозяйственных животных от пыльных бурь и затоплений; безаварийная остановка производства на взрыво-, газо-  и пожароопасных объектах, снижение объема хранимых АХОВ; восстановление разрушенных систем электроснабжения, связи, управления и информации населения и подготовка к восстановительным работам в зоне ЧС; эвакуация и жизнеобеспечение населения  из районов разрушений, пожаров, затоплений и других опасных зон.

Мероприятия по защите от природных пожаров

С целью предупреждения природных пожаров необходимо совершенствование контрольно-профилактической работы с населением, надзорной деятельности, сил и средств предупреждения и тушения пожаров, технических мероприятий противопожарной защиты населенных пунктов, расположенных вблизи пожароопасных территорий.

Необходимо содержать в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения. В зимнее время расчищать дороги, подъезды к источникам водоснабжения. В летний период производить выкос травы перед домами, осуществлять разборку ветхих и заброшенных строений, опашку территорий населенных пунктов.

Согласно статье 63 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться особый противопожарный режим.

10.4. ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС –авария, катастрофа или иное бедствие.

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС - обстановка на территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы, высвобождение различных видов энергии и опасных химических веществ. Так же к техногенным происшествиям можно отнести крупные аварийные ситуации на системах коммунальной инфраструктуры.

Радиационно-, и гидродинамически опасные объекты на территории Краснокутского сельского поселения отсутствуют.

ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ – АВАРИИ С УГРОЗОЙ ВЫБРОСА АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ (АХОВ)

Химически опасный объект: объект, при аварии или разрушении которого могут произойти массовые поражения людей, животных и растений аварийно- химически опасными веществами.

Химическая авария: авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или к химическому заражению окружающей природной среды.

Аварийно- химически опасное вещество (АХОВ): опасное химическое вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе) которого может произойти заражение окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях (токсодозах).

Химически опасные объекты на территории поселения отсутствуют. Риски выброса АХОВ существуют при авариях, связанных с их перевозкой на транспортных коммуникациях.

ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Пожаро-взрывоопасный объект (ПВО) – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаро-взрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Основными поражающими факторами при авариях на пожаро-взрывоопасных объектах являются:

- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений топливо-воздушной смеси;

- тепловое излучение горящих разлитий;

- осколки и обломки оборудования;

- обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений топливо-воздушной смеси;

- осколки, образующиеся при взрывах сосудов под давлением.

Причинами возникновения аварийных ситуаций на пожаро-взрывоопасных объектах могут служить:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ; события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.;

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, землетрясения, пожары и др.

На территории Краснокутского сельского поселения к пожаро-взрывоопасным объектам относятся:

- объекты энергетики и промышленности (эксплуатация котлов на природном газе под давлением; применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в качестве топлива, в технологиях и др.);

- объекты, на которых перемещаются, перерабатываются и хранятся растительное сырье и продукты его переработки, способные образовывать взрывоопасные пылевоздушные смеси, взрываться, самовозгораться или возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;

- автомобильный, железнодорожный транспорт (аварии при перевозках опасных веществ);

- объекты, осуществляющие хранение, переработку и последовательную перекачку нефтепродуктов (склады хранения нефтепродуктов, АЗС).

Автозаправочные станции (АЗС)

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории АЗС, возможно:

- при пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования, несоблюдение норм пожарной безопасности;

- при неконтролируемом высвобождении запасов топлива на объекте.

Анализ рисков, связанных с авариями на автозаправочных станциях показывает, что максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации технологического оборудования станции и автоцистерн, доставляющих топливо на автозаправочную станцию.

Потенциально опасные вещества, обращающиеся на АЗС – бензин, дизельное топливо, сжиженный газ (пропан, бутан).

Аварии на АЗС при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер. Возможно возгорание зданий и сооружений при аварийных ситуациях топливозаправщика. Воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить в пределах горящего оборудования и операторной. Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений на объекте будут разрушение здания операторной, навеса и топливораздаточных колонок.

Классический путь возникновения и развития аварийных ситуаций с разливами нефтепродуктов следующий:

- нарушение герметичности или разрушение оборудования;

- выброс (разлив) и распространение жидкой фазы нефтепродуктов на местности;

- испарение легких углеводородных фракций нефтепродуктов, с образованием облака ТВС паров нефтепродуктов в приземном слое атмосферы;

- насыщение почвы в зоне разлива нефтепродуктом;

- при появлении источника зажигания пожар (взрыв) облака ТВС;

- тепловое воздействие и воздействие избыточного давления на инфраструктуру, персонал объекта и окружающую природную среду.

Прогнозируемые ЧС на данном объекте – локального, муниципального характера.

Газовые теплогенераторы, газовые котельные, газопроводы,

пункты редуцирования газа.

По территории Красюковского сельского поселения проложен газопровод высокого давления и выполнены работы по разводке трассы газопровода по улицам населённых пунктов.

Природный газ подается в населенный пункт на отопление, горячее водоснабжение, на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды, на теплотехнические нужды промышленного и сельскохозяйственного производства.

Природный газ предусматривается как основной вид топлива для источников централизованного теплоснабжения (котельные), так и для автономного теплоснабжения.

Распределение газа осуществляется от магистрального газопровода к газорегуляторным пунктам (ГРП), расположенным в населённых пунктах на территории селитебной застройки, возле промышленных предприятий.

Основным потребителем природного газа в поселении является население, которое использует газ на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение.

Также, потребителями природного газа являются производственные предприятия поселения и отопительные котельные.

Потенциально опасное вещество, обращающееся на объектах и газопотребления – природный газ.

Возникновение ЧС на объектах газораспределения и газопотребления может быть связано с износом производственных фондов, нарушением правил эксплуатации систем и оборудования, нарушением правил производства строительных работ, перебоями в электроснабжении, погодными явлениями.

При аварии на газопроводе на территории населенного пункта может произойти проникновение природного газа в помещения зданий, в результате чего возможно образование взрыво- и пожароопасной газовоздушной смеси, которая при наличии источника зажигания способна к взрыву (повышению давления в помещении за счет сгорания горючей смеси), приводящему к разрушению зданий и травмированию людей.

В результате аварийна объектах газоснабжения и газопотребления возможно возникновение техногенных ЧС локального, муниципального характера.

АВАРИИ НА ТРАНСПОРТЕ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

Опасный груз – опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества.

Предприятия, осуществляющие деятельность по перевозке опасных грузов, должны иметь сертифицированный подвижной состав, оборудованный для перевозок опасных грузов, обученных водителей, подготовленный управленческий персонал. Предприятия формируют безопасные маршруты и согласовывают их с соответствующими органами, в предусмотренных случаях, организуют сопровождение грузов вооруженной охраной.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всей территории поселения, где проходят автомобильные дороги.

Основные причины аварий на автомобильных дорогах: неблагоприятные погодные условия (туман, гололед, снегопад), нарушение правил дорожного движения, превышение скоростного режима и неудовлетворительное качество дорожных покрытий.

В границах Красюковского сельского поселения, частично проходит автомобильная дорога федерального значения М-4 Дон от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, с достаточно высокой интенсивностью движения.

По автодороге осуществляется доставка различных грузов. При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии автотранспортного средства возможно образование зон химического заражения, зон пожаров и разрушений, в том числе и на территории населенного пункта.

Для снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций рекомендуется проведение ремонтных и реконструктивных работ в целях приведения и поддержания технических параметров автодороги в соответствии с эксплуатационными требованиями.

10.5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ЧС БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация; биосоциальная ЧС - обстановка, при которой в результате возникновения источника биологической чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации– особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

По заболеваниям населения возможны:

- единичные заболевания людей туляремией, бешенством, бруцеллезом;

- развитие ВИЧ-инфекции за счет циркуляции ее в среде наркоманов;

- заболевание групп населения сальмонеллезом, дизентерией;

- рост заболеваемости населения ОРВИ и ОРЗ в осенне-зимний период в связи с резкими перепадами температуры и повышенной влажностью воздуха. Возможны единичные случаи заболевания людей высокопатогенным гриппом;

- обострение аллергических заболеваний у людей в период с августа по сентябрь, в связи с цветением амброзии;

- распространяющиеся по всему миру пандемии вирусных заболеваний (в настоящее время COVID-19).

По заболеваниям животных и птиц возможны:

- заболевания животных бешенством среди собак, лисиц, кошек, крупного и мелкого рогатого скота;

- возникновение очагов заболевания африканской чумой свиней на свиноводческих предприятиях и в личных подсобных хозяйствах и сибирской язвой крупного рогатого скота при несоблюдении противоэпизоотических и карантинных мероприятий;

- эпизоотические вспышки заболевания птичьим гриппом в промышленном и домашнем птицеводстве;

- случаи заболевания крупного рогатого скота туберкулезом и бруцеллезом в хозяйствах и животноводческих фермах.

Скотомогильники на территории поселения отсутствуют.

По распространению вредителей и заболеваниям растений возможны:

- увеличение численности мышевидных грызунов при условии мягкой зимы. В случае выпадения снега в зимний период может начаться подснежное размножение. Популяция будет находиться в фазе подъема численности. При благоприятных погодных условиях летнего периода к осени наступит фаза массового размножения;

- увеличение численности стадных саранчовых (азиатской перелетной саранчи, итальянского пруса). Морфометрические исследования подтверждают высокую плодовитость стадных саранчовых в условиях жаркой сухой погоды второй половины лета. При благоприятных условиях сохраняется возможность массовой вспышки численности;

- подъем популяции клопа вредной черепашки при благоприятных условиях перезимовки и объема обработок, т.к. физиологическое состояние популяции имеет высокий биотический потенциал;

- численность колорадского жука - высокая, вредоносность колорадского жука будет зависеть от своевременности обработок;

- проявление бурой ржавчины на озимой пшенице при влажной и теплой весне;

- поражение фитофторозом картофеля и томатов в условиях дождливой погоды и при умеренной температуре в летний период;

- распространение саранчовых и кузнечиковых.

Основными факторами, способствующими проявлению особо опасных вредителей и болезней на сельскохозяйственных растениях, являются неудовлетворительное финансовое, материально-техническое состояние большинства хозяйств, снижение уровня культуры земледелия.ъ

10.6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. Это понятие характеризуется также как совокупность мероприятий, проводимых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организационными структурами РСЧС, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций и уменьшение их масштабов в случае возникновения.

Деятельность по предупреждению чрезвычайных ситуаций имеет приоритет по сравнению с другими видами работ по противодействию этим ситуациям. Это обусловлено тем, что социально-экономические результаты превентивных действий, предотвращающих чрезвычайные ситуации и урон от них в большинстве случаев гораздо более важны и эффективны для граждан, общества и государства, чем их ликвидация.

Комплекс мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера включает меры организационного, организационно-экономического, инженерно-технического и специального характера.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории страны с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение в возможных пределах некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

10.7. ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизней и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов.

Аварийно-спасательные работы проводятся в целях поиска и деблокирования пострадавших, оказания им медицинской помощи и эвакуации в лечебные учреждения.

Аварийно-спасательные работы в очагах поражения включают:

- разведку маршрутов движения и участков работ;

- локализацию и тушение пожаров на маршрутах движения и участках работ;

- подавление или доведение до минимально возможного уровня возникших в результате чрезвычайной ситуации вредных и опасных факторов, препятствующих ведению спасательных работ;

- поиск и извлечение пораженных из поврежденных и горящих зданий, загазованных, затопленных и задымленных помещений, из завалов и блокированных помещений;

- оказание первой медицинской и врачебной помощи пострадавшим и эвакуацию их в лечебные учреждения;

- вывоз (вывод) населения из опасных зон;

- санитарную обработку людей, ветеринарную обработку животных, дезактивацию, дезинфекцию и дегазацию техники, средств защиты и одежды, обеззараживание территории и сооружений, продовольствия, воды, продовольственного сырья и фуража.

Аварийно-спасательные работы проводятся в максимально сжатые сроки. Это вызвано необходимостью оказания своевременной медицинской помощи пораженным, а также тем, что объемы разрушений и потерь могут возрастать вследствие воздействия вторичных поражающих факторов (пожары, взрывы, затопления и т.п.). Неотложные работы проводятся в целях создания условий для проведения аварийно-спасательных работ, предотвращения дальнейших разрушений и потерь, вызванных вторичными поражающими факторами, а также обеспечения жизнедеятельности объектов экономики и пострадавшего населения.

Неотложные работы включают:

- прокладывание колонных путей и устройство проходов в завалах и зонах заражения (загрязнения);

- локализацию аварий на газовых, энергетических, водопроводных, канализационных, тепловых и технологических сетях в целях создания безопасных условий для проведения спасательных работ;

- укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающих обвалом или препятствующих безопасному проведению спасательных работ;

- ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи и коммунально-энергетических сетей в целях обеспечения спасательных работ;

- обнаружение, обезвреживание и уничтожение невзорвавшихся боеприпасов в обычном снаряжении и других взрывоопасных предметов;

- ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений, для укрытия от возможных повторных ядерных ударов противника;

- санитарную очистку территории в зоне чрезвычайной ситуации;

- первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения.

Успех аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций достигается:

- заблаговременной подготовкой органов управления, сил и средств РСЧС к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, в т.ч. заблаговременным всесторонним изучением особенностей вероятных действий (участков и объектов работ), а также маршрутов ввода сил;

- экстренным реагированием на возникновение чрезвычайной ситуации (организацией эффективной разведки, приведением в готовность и созданием в короткие сроки необходимой группировки сил и средств, своевременным вводом ее в зоны ЧС);

- непрерывным, твердым и устойчивым управлением работами, принятием оптимального решения и последовательным претворением его в жизнь, поддержанием устойчивого взаимодействия сил ликвидации чрезвычайной ситуации;

- непрерывным ведением работ до полного их завершения, с применением современных технологий, обеспечивающих наиболее полное использование возможностей сил и средств; неуклонным выполнением установленных режимов работ и мер безопасности;

- организацией бесперебойного обеспечения работ и жизнеобеспечения пострадавшего населения и спасателей.

10.8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.

Мероприятия определяют порядок подготовки и осуществления комплекса мер, направленных на защиту людей от поражающих воздействий аварий, катастроф, стихийных бедствий и их последствий, обеспечение смягчения этих воздействий, оказание людям помощи в условиях чрезвычайных ситуаций.

Комплекс таких мероприятий включает:

- оповещение населения об опасности, его информировании о порядке действий в сложившихся чрезвычайных условиях;

- эвакуационные мероприятия;

- меры по инженерной защите населения;

- меры радиационной и химической защиты;

- медицинские мероприятия;

- подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по подготовке к защите проводятся заблаговременно с учетом возможных опасностей и угроз. Они планируются и осуществляются дифференцированно, с учетом особенностей расселения людей, природно-климатических и других местных условий. Объемы, содержание и сроки проведения мероприятий по защите населения определяются на основании прогнозов природной и техногенной опасности на соответствующих территориях, исходя из принципа разумной достаточности, с учетом экономических возможностей по их подготовке и реализации. Наиболее рациональным является такой подход, когда материально-технические средства защиты могут быть использованы не только для защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, но и в интересах обеспечения функционирования объектов экономики и обслуживания населения в повседневной обстановке. Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляются силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых возможна или сложилась чрезвычайная ситуация. Защита населения от поражающих факторов стихийных бедствий, аварий и катастроф достигается комплексным использованием различных технологий, видов, способов и средств защиты.

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

Совместным приказом МЧС России и Мининформсвязи России от 31.07.20г. №578/365 утверждено «Положение о системах оповещения населения».

Система оповещения населения включается в систему управления гражданской обороной (далее - ГО) и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), обеспечивающей доведение до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации, и состоит из комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения, средств комплексной системы экстренного оповещения населения, общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей, громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.

Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - КСЭОН) - это элемент системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, представляющий собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах

Системы оповещения населения создаются на следующих уровнях функционирования РСЧС:

на региональном уровне - региональная автоматизированная система централизованного оповещения (далее - региональная система оповещения);

на муниципальном уровне - муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения (далее - муниципальная система оповещения);

на объектовом уровне - локальная система оповещения.

Региональные системы оповещения создают органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

Муниципальные системы оповещения создают органы местного самоуправления.

Локальные системы оповещения создают организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности.

Границами зон действия региональной и муниципальной систем оповещения являются административные границы субъекта Российской Федерации и муниципального образования соответственно.

КСЭОН создается на региональном, муниципальном и объектовом уровнях.

Границами зон действия (создания) КСЭОН являются границы зон экстренного оповещения населения.

Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения является составной частью комплекса мероприятий, проводимых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями по подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

10.9. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова, в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

По плану оперативного тушения пожара при возникновении пожароопасной ситуации на выделенной территории, обслуживание сельских населенных пунктов осуществляется пожарными депо, расположенных на территории близлежащих районных центров и городских округах, а также привлекаются добровольные пожарные дружины с применением приспособленной для тушения пожаров техникой. Для территории Красюковског сельского поселения близлежащая пожарная часть располагается в районном центре поселке Каменоломни. Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности» от 16.03.2007 г. № 141 по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с п.9 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

Согласно ст.63 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Согласно статье 19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», к полномочиям органов местного самоуправления поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений устанавливаются нормативными актами органов местного самоуправления.

Размещение взрывопожароопасных объектов на территории поселения необходимо предусматривать в соответствии с требованиями ст. 66 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ.

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного топлива до соседних объектов должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 15 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ. Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 куб.м.

На территории поселения должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) противопожарные резервуары.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

На водопроводных сетях необходимо предусматривать установку пожарных гидрантов. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5м от края проезжей части, но не ближе 5м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного – при расходе воды менее 15 л/с.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У гидрантов, а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до гидранта.

XI. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Красюковского сельского поселения, или исключаются из их границ.

Изменение границ населенных пунктов, входящих в состав Красюковского сельского поселения, не предусмотрено.

Ведомость изменений в земли населенных пунктов

| Наименование показателей | Генеральный план Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области (утв. Решением собрания депутатов Красюковского с.п. №103 от 03.12.2025) | Проект внесения изменений в генеральный план Красюковского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
|  | га | га |
| - Земли населенных пунктов: | 1194,12 | 1193,031 |
| - сл. Красюковская | 614,42 | 614,42 |
| - х. Яново-Грушевский | 172,49 | 172,49 |
| - п. Новоперсиановка | 270,70 | 269,611 |
| - х. Сусол | 61,65 | 61,65 |
| - х. Аюта | 45,05 | 45,05 |
| - х. Миллеров | 21,65 | 21,65 |
| - х. Красный | 8,16 | 8,16 |

1   - Разница площади в 1,09 га обусловлена различием площади населенного пункта п. Новоперсиановка в Генеральном плане Красюковского сельского поселения и границе, сведения о которой содержатся в ЕГРН. В рамках Проекта внесения изменений в Генеральный Красюковского сельского поселения учитываем границу, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

XII. Реестр земельных участков, содержащие сведения об отнесении к функциональным зонам с последующим изменением категории (согласно технического задания).

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка/квартала (территории, установленная категория земель) | Площадь участка, га | Цель планируемого использования земельного участка | Функциональная зона земельных участков в редакции Генерального плана Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области (утв. 03.02.2025 г.) | Функциональная зона по проекту генерального плана | Планируемая категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 61:28:0600012:1870 | 0,9120 | Объекты производственного назначения | Зона сельскохозяйственных угодий | Производственная зона | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 2 | 61:28:0600012:1871 | 1,0861 | Объекты производственного назначения | Зона сельскохозяйственных угодий | Производственная зона | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 3 | 61:28:0600012:1872 | 1,4997 | Объекты производственного назначения | Зона сельскохозяйственных угодий | Производственная зона | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 4 | 61:28:0600012:1873 | 0,501 | Объекты производственного назначения | Зона сельскохозяйственных угодий | Производственная зона | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 5 | 61:28:0600012:1874 | 0,5029 | Объекты производственного назначения | Зона сельскохозяйственных угодий | Производственная зона | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 6 | 61:28:0600012:1875 | 0,5055 | Объекты производственного назначения | Зона сельскохозяйственных угодий | Производственная зона | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 7 | 61:28:0600012:1876 | 1,2012 | Объекты производственного назначения | Зона сельскохозяйственных угодий | Производственная зона | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 8 | 61:28:0600012:1877 | 0,2316 | Объекты производственного назначения | Зона сельскохозяйственных угодий | Производственная зона | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 9 | 61:28:0600012:14041 | 33,8301 | Объекты производственного назначения | Зона сельскохозяйственных угодий | Производственная зона | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 10 | 61:28:0600012:1808 | 10,2718 | Объекты производственного назначения | Зона сельскохозяйственных угодий | Производственная зона | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 11 | 61:28:0600012:1825 | 1,68 | Объекты производственного назначения | Зона сельскохозяйственных угодий | Производственная зона | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 12 | 61:28:0600012:1829 | 0,0147 | Объекты производственного назначения | Зона сельскохозяйственных угодий | Производственная зона | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 13 | 61:28:0600012:1828 | 0,4208 | Объекты производственного назначения | Зона сельскохозяйственных угодий | Производственная зона | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 14 | 61:28:0600012:1830 | 81,7417 | Объекты производственного назначения | Зона сельскохозяйственных угодий | Производственная зона | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 15 | 61:28:0600012:18311 | 97,6901 | Объекты производственного назначения | Зона сельскохозяйственных угодий | Производственная зона | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 16 | 61:28:0600012:18381 | 0,7868 | Объекты производственного назначения | Зона сельскохозяйственных угодий | Производственная зона | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 17 | 61:28:0600012:18391 | 5,8472 | Объекты производственного назначения | Зона сельскохозяйственных угодий | Производственная зона | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 18 | 61:28:0600012:19401 | 41,4237 | Объекты производственного назначения | Зона сельскохозяйственных угодий | Производственная зона | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 19 | Земельный участок, сведения о границах которого не содержатся в ЕГРН, находящийся между земельными участками с кадастровыми номерами 61:28:0600012:1839 и 61:28:0600012:18311 | 0,091 | Объекты производственного назначения | Зона сельскохозяйственных угодий | Производственная зона | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 20 | 61:28:0600012:19461 | 6,6403 | Объекты производственного назначения | Зона сельскохозяйственных угодий | Производственная зона | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| Площадь земель, содержащих сведения об изменении функциональной зоны сельскохозяйственных угодий в производственную зону с планируемым переводом в категорию земель Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |  |  |  |  | 286,8782 |

1 – земельные участки попадают в охранную зону (реестровый номер 61:00-6.969) и зону минимальных расстояний (реестровый номер 61:00-6.1440) магистрального газопровод КС Сохрановка - КС Октябрьская. Зона минимальных расстояний газопровода – минимально допустимая удаленность не входящих в состав магистрального газопровода объектов, зданий и сооружений от объектов магистрального газопровода, при которой обеспечивается минимально необходимый уровень их защиты от опасных факторов, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации объектов магистрального газопровода. Согласно Письма ООО «Газпром трансгаз Краснодар» ф-ла Ростовского линейного производственного управления магистральных газопроводов № 24/01/24.0310/1163 от 25.11.2025 г. планируемые к размещению на данных земельных участках объекты, необходимо размещать за пределами зон с особыми условиями использования территории с реестровыми номерами 61:00-6.969 и 61:00-6.1440. Земельные участки, планируемые к отнесению в функциональную зону Производственная зона, и попадающие в зону минимальных расстояний газопровода, будут застроены только за пределами действия зон с особыми условиями использования территории.

XIII. Реестр земельных участков, отнесенных к функциональным зонам с учетом существующей категории согласно сведениям ГКН.

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка/квартала (площадь территории) | Площадь участка, га | Функциональная зона земельных участков в редакции Генерального плана Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области (утв. 03.02.2025 г.) | Категория земель по сведениям ЕГРН | Функциональная зона по проекту генерального плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 61:28:0600013:1248 | 0,0826 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 2 | 61:28:0600013:1247 | 0,599 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 3 | 61:28:0600013:1275 | 0,0234 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 4 | 61:28:0600013:629 | 0,1085 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 5 | 61:28:0600013:1246 | 5,3789 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 6 | 61:28:0600013:1251 | 0,9672 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 7 | 61:28:0600013:1249 | 0,2067 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 8 | 61:28:0600013:1250 | 0,3503 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 9 | 61:28:0600013:1272 | 0,0313 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 10 | 61:28:0600013:1273 | 0,0041 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 11 | 61:28:0600013:1253 | 0,2443 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 12 | 61:28:0600013:1274 | 0,1319 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 13 | 61:28:0600013:1268 | 0,1604 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 14 | 61:28:0600013:1265 | 0,4721 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 15 | 61:28:0600013:1257 | 0,6793 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 16 | 61:28:0600013:1259 | 0,3727 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 17 | 61:28:0600013:1258 | 0,3331 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 18 | 61:28:0600013:1279 | 0,3688 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 19 | 61:28:0600013:1266 | 0,9833 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 20 | 61:28:0600013:1261 | 1,0205 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 21 | 61:28:0600013:1270 | 2,5517 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 22 | 61:28:0600013:1277 | 0,0293 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 23 | 61:28:0600013:1267 | 0,0794 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 24 | 61:28:0600013:1280 | 0,1167 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 25 | 61:28:0600013:1281 | 0,242 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 26 | 61:28:0600013:1276 | 0,5292 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 27 | 61:28:0600013:1256 | 0,1057 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 28 | 61:28:0600013:1254 | 0,0571 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 29 | 61:28:0000000:23746 | 0,2495 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 30 | 61:28:0000000:23745 | 1,2312 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 31 | 61:28:0600012:1864 | 0,1197 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 32 | 61:28:0600012:1846 | 0,1561 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 33 | 61:28:0600012:1849 | 1,9394 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 34 | 61:28:0600012:1917 | 0,5737 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 35 | 61:28:0600012:1845 | 2,6265 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 36 | 61:28:0600012:1900 | 0,599 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 37 | 61:28:0600012:1853 | 8,0797 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 38 | 61:28:0600012:1861 | 4,8125 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 39 | 61:28:0600012:1852 | 0,2998 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 40 | 61:28:0600012:1887 | 0,149 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 41 | 61:28:0600012:1890 | 1,0761 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 42 | 61:28:0600012:1884 | 1,7076 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 43 | 61:28:0600012:1885 | 0,8848 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 44 | 61:28:0600012:1893 | 0,8324 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 45 | 61:28:0600012:1894 | 0,3492 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 46 | 61:28:0600012:1855 | 0,619 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 47 | 61:28:0600012:1882 | 0,1138 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 48 | 61:28:0600012:1880 | 0,2422 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 49 | 61:28:0600012:1916 | 0,1758 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 50 | 61:28:0600012:1915 | 0,0655 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 51 | 61:28:0600012:1921 | 0,0868 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 52 | 61:28:0600012:1920 | 0,1539 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 53 | 61:28:0600012:1922 | 0,6312 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 54 | 61:28:0600012:1918 | 0,058 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 55 | 61:28:0600012:1895 | 0,0378 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 56 | 61:28:0600012:1902 | 0,131 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 57 | 61:28:0600012:1898 | 0,0956 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 58 | 61:28:0600012:1906 | 0,1034 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 59 | 61:28:0600012:1883 | 0,3754 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 60 | 61:28:0600012:1879 | 0,1456 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 61 | 61:28:0600012:1878 | 0,155 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 62 | 61:28:0600012:1881 | 0,1537 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 63 | 61:28:0600012:1889 | 0,3625 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 64 | 61:28:0600012:1886 | 0,3538 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 65 | 61:28:0600012:1888 | 0,2448 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 66 | 61:28:0600012:1903 | 0,5028 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 67 | 61:28:0600012:1905 | 0,3348 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 68 | 61:28:0600012:1844 | 0,951 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 69 | 61:28:0600012:1897 | 0,0673 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 70 | 61:28:0600012:1901 | 0,1768 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 71 | 61:28:0600012:1858 | 0,0597 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 72 | 61:28:0600012:1852 | 0,2998 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 73 | 61:28:0600012:1923 | 0,2199 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 74 | 61:28:0600012:1859 | 0,9649 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 75 | 61:28:0600012:1854 | 0,0708 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 76 | 61:28:0600012:1801 | 0,1042 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 77 | 61:28:0600012:1391 | 0,9418 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 78 | 61:28:0600012:140 | 0,14 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 79 | 61:28:0600012:1857 | 0,0953 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 80 | 61:28:0600012:1848 | 0,0016 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 81 | 61:28:0600012:1860 | 0,0021 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 82 | 61:28:0600012:1892 | 0,1218 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 83 | 61:28:0600012:1851 | 0,0108 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 84 | 61:28:0600012:1850 | 0,1292 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 85 | 61:28:0600012:1896 | 0,0243 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 86 | 61:28:0600012:1891 | 0,126 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 87 | 61:28:0600012:1380 | 0,8386 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 88 | 61:28:0600012:1369 | 1,0064 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 89 | 61:28:0600012:1383 | 0,0091 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 90 | 61:28:0600012:1904 | 0,0487 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 91 | 61:28:0600013:1263 | 0,0006 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 92 | 61:28:0600012:1928 | 0,1439 | Зона озелененных территорий специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 93 | 61:28:0600012:1931 | 0,0584 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры |
| 94 | 61:28:0600013:705 | 0,0076 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона инженерной инфраструктуры |
| 95 | 61:28:0600013:727 | 0,0016 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона инженерной инфраструктуры |
| 96 | 61:28:0600013:728 | 0,0012 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона инженерной инфраструктуры |
| 97 | 61:28:0600013:886 | 0,0033 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона инженерной инфраструктуры |
| 98 | 61:28:0000000:23684 (часть) | 0,1527 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона инженерной инфраструктуры |
| 99 | 61:28:0600012:1231 | 0,0088 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона инженерной инфраструктуры |
| 100 | 61:28:0600012:1232 | 0,0064 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона инженерной инфраструктуры |
| 101 | 61:28:0600012:1233 | 0,0098 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона инженерной инфраструктуры |
| 102 | 61:28:0600012:1255 | 0,0198 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона инженерной инфраструктуры |
| 103 | 61:28:0600013:1229 | 0,0012 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона инженерной инфраструктуры |
| 104 | 61:28:0000000:51 (вх. 61:28:0600013:150) | 0,0059 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона инженерной инфраструктуры |
| 105 | 61:28:0000000:110 (вх. 61:28:0600012:553 61:28:0600012:554 61:28:0600012:555 61:28:0600012:556 61:28:0600012:557 61:28:0600012:558 61:28:0600012:559 61:28:0600012:560 61:28:0600012:561 61:28:0600012:562 61:28:0600012:563 61:28:0600012:564 61:28:0600012:565 61:28:0600012:566 61:28:0600012:567 61:28:0600012:568 61:28:0600012:569 61:28:0600012:570 61:28:0600012:571 61:28:0600012:572 61:28:0600012:573 61:28:0600012:574 61:28:0600012:575 61:28:0600012:576 61:28:0600012:577 61:28:0600012:578 61:28:0600012:579 61:28:0600012:580 61:28:0600012:581 61:28:0600012:582 61:28:0600012:583 61:28:0600012:584 61:28:0600012:585 61:28:0600012:586 61:28:0600012:587 61:28:0600012:588 61:28:0600012:589 61:28:0600012:590 61:28:0600012:591 61:28:0600012:592 61:28:0600012:593 61:28:0600012:594 61:28:0600012:595 61:28:0600012:596 61:28:0600012:597 61:28:0600012:598 61:28:0600012:599 61:28:0600012:600 61:28:0600012:601 61:28:0600012:602 61:28:0600012:603 61:28:0600012:604 61:28:0600012:605 61:28:0600012:606 61:28:0600012:607 61:28:0600012:608 61:28:0600012:609 61:28:0600012:610 61:28:0600012:611 61:28:0600012:612 61:28:0600012:613 61:28:0600012:614 61:28:0600012:615 61:28:0600012:616 61:28:0600012:617 61:28:0600012:618 61:28:0600012:619 61:28:0600012:620 61:28:0600012:621 61:28:0600012:622 61:28:0600012:623 61:28:0600012:624 61:28:0600012:625 61:28:0600012:626 61:28:0600012:627) | 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,0015 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,00135 0,00135 0,006 0,006 0,006 0,00135 0,006 0,02 0,0023 0,00055 0,00055 0,00055 0,00055 0,0023 0,002 0,002 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона инженерной инфраструктуры |
| 106 | 61:28:0000000:37 (вх. 61:28:0600013:207 61:28:0600013:208) | 0,0003 0,0003 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона инженерной инфраструктуры |
| 107 | 61:28:0600012:629 (вх. 61:28:0600012:630 61:28:0600012:631 61:28:0600012:632 61:28:0600012:633 61:28:0600012:634 61:28:0600012:635 61:28:0600012:636 61:28:0600012:637 61:28:0600012:638 61:28:0600012:639 61:28:0600012:640 61:28:0600012:641 61:28:0600012:642 61:28:0600012:643 61:28:0600012:644 61:28:0600012:645 61:28:0600012:646 61:28:0600012:647 61:28:0600012:648 61:28:0600012:649 61:28:0600012:650 61:28:0600012:651 61:28:0600012:652 61:28:0600012:653 61:28:0600012:654 61:28:0600012:655 61:28:0600012:656 61:28:0600012:657 61:28:0600012:658 61:28:0600012:659 61:28:0600012:660 61:28:0600012:661 61:28:0600012:662 61:28:0600012:663 61:28:0600012:664 61:28:0600012:665 61:28:0600012:666 61:28:0600012:667 61:28:0600012:668 61:28:0600012:669 61:28:0600012:670 61:28:0600012:671 61:28:0600012:672 61:28:0600012:673 61:28:0600012:674 61:28:0600012:716 61:28:0600012:717 | 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00165 0,006 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона инженерной инфраструктуры |
| 108 | 61:28:0000000:35 (вх. 61:28:0600012:167 61:28:0600012:168 61:28:0600012:169 61:28:0600012:170 61:28:0600012:171 61:28:0600012:172 61:28:0600012:173 61:28:0600012:174 61:28:0600012:175 61:28:0600012:176 61:28:0600012:177 61:28:0600012:178 61:28:0600012:179 61:28:0600012:180 61:28:0600012:181 61:28:0600013:188 61:28:0600013:189 61:28:0600013:190 61:28:0600013:191 61:28:0600013:192 61:28:0600013:193 61:28:0600013:194 61:28:0600013:195 61:28:0600013:196 61:28:0600013:197 61:28:0600013:198 61:28:0600013:199 61:28:0600013:200 61:28:0600013:201 61:28:0600013:202 61:28:0600013:203 61:28:0600013:204 61:28:0600013:205 61:28:0600013:206 | 0,000314 0,000314 0,000314 0,000314 0,000314 0,000314 0,000314 0,000314 0,000314 0,000314 0,000314 0,000314 0,000314 0,000314 0,0013 0,000314 0,000314 0,000314 0,000314 0,000314 0,000314 0,000314 0,000314 0,000314 0,000314 0,000314 0,000314 0,000314 0,000314 0,000314 0,000314 0,000314 0,000314 0,000314 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона инженерной инфраструктуры |
| 109 | 61:28:0600012:723 (вх. 61:28:0600012:724 61:28:0600012:725 61:28:0600012:726 61:28:0600012:727 61:28:0600012:728 61:28:0600012:729 61:28:0600012:730 61:28:0600012:731 61:28:0600012:732 61:28:0600012:733 61:28:0600012:734 61:28:0600012:735 61:28:0600012:736 61:28:0600012:737 61:28:0600012:738 61:28:0600012:739 61:28:0600012:740 61:28:0600012:741 61:28:0600012:742 61:28:0600012:743 61:28:0600012:744 61:28:0600012:745 61:28:0600012:746 61:28:0600012:747 61:28:0600012:748 61:28:0600012:749 61:28:0600012:750 61:28:0600012:751 61:28:0600012:752 61:28:0600012:753 61:28:0600012:754 61:28:0600012:755 61:28:0600012:756 61:28:0600012:757 61:28:0600012:758 61:28:0600012:759 61:28:0600012:760 61:28:0600012:761 61:28:0600012:762 61:28:0600012:763 61:28:0600012:764 61:28:0600012:765 61:28:0600012:766 61:28:0600012:767 61:28:0600012:768 61:28:0600012:769 61:28:0600012:770 61:28:0600012:771 61:28:0600012:772 61:28:0600012:773 61:28:0600012:774 61:28:0600012:775 61:28:0600012:776 61:28:0600012:777 61:28:0600012:778 61:28:0600012:779 61:28:0600012:780 61:28:0600012:781 61:28:0600012:782 | 0,005 0,00055 0,00055 0,00055 0,00055 0,00055 0,00055 0,00055 0,00055 0,00055 0,00055 0,00055 0,00055 0,00055 0,00055 0,00055 0,00055 0,00055 0,00055 0,000548 0,005 0,005 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,001347 0,00135 0,00135 0,001348 0,001347 0,00135 0,001352 0,001351 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,00135 0,004 0,0016 0,00055 0,00055 0,00055 0,00055 0,00055 0,0023 | Зона сельскохозяйственных угодий | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Зона инженерной инфраструктуры |
| ИТОГО: Площадь земель, содержащих сведения об изменении функциональной зоны сельскохозяйственных угодий на производственную зону, зону объектов транспортного обслуживания, зону инженерной инфраструктуры с учетом установленной категории по сведениям ЕГРН с отнесением к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в балансе земель проекта генерального плана Красюковского сельского поселения |  |  |  |  | 54,2243 |