РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ТОМ  I

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Г. КРАСНЫЙ СУЛИН

2026

Содержание

Оглавление

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2	СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ	5

3	ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	21

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Красюковское сельское поселение» разработан в соответствии с ст. 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, приказом Минэкономразвития от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793», подпрограммы «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» государственной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642, муниципальной подпрограммы «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе», муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» от 25.12.2019 № 1560, постановлением Администрации Октябрьского района «О подготовке проектов внесения изменений в Генеральные планы городского и сельских поселений Октябрьского района Ростовской области» от 21.01.2020 № 44, постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 28.06.2024 г. № 74 « О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования « Красюковское сельское поселение»

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Красюковское сельское поселение» разработан в соответствии со схемой территориального планирования Ростовской области, утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 21.12.2007 № 510 (в редакции постановления Правительства Ростовской области от 24.04.2015 № 288), схемой территориального планирования Октябрьского района, утвержденной решением Собрания депутатов Октябрьского района от 10.12.2010 № 13.

Площадь Красюковского сельского поселения – 23166 га. (в соответствии с Генеральным планом).

При подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план поселения, учитывались концептуальные основы Генерального плана принятые решением Собрания депутатов Красюковского сельского поселения от 26.11.2020 № 161.

Основными целями проекта внесения изменений в Генеральный план Красюковского сельского поселения является внесение изменений в утвержденный генеральный план в части корректировки и координатного описания границ населенных пунктов, установленных генеральным планом, а также корректировки и координатного описания установленных границ территориальных зон, осуществляется с целью приведения документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Координатное описание границ населенных пунктов муниципального образования «Красюковское сельское поселение» выполнено с учетом земельных участков, внесенных в государственный кадастр недвижимости на момент выполнения работы по описанию границ.

СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального образования «Красюковское сельское поселение» вне границ населенных пунктов

Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Зоны с особыми условиями использования территорий | Статус объекта | Вид функциональной зоны | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Зоны с особыми условиями использования территорий | Статус объекта | Вид функциональной зоны | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Гостиница |  | 61:28:0600013:840 |  | планируемый к размещению | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |  |
| 2 | Асфальтовый завод |  | 61:28:0600012:1418 |  | планируемый к размещению | Производственная зона |  |
| 3 | Кладбище | Ориентировочной площадью 5,5 га | В районе старого кладбища сл. Красюковская |  | планируемый к размещению | Зона кладбищ |  |

Объекты инженерной инфраструктуры

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Статус объекта | Зоны с особыми условиями использования территорий | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина |  | На участке с кадастровым номером 61:28:0600012:1150 | планируемый к размещению |  |  |
|  | Очистные сооружения канализации |  | На участке с кадастровым номером 61:28:0600012:1150 | планируемый к размещению |  |  |

Планируемые для размещения объекты местного значения в части  сл. Красюковская

Объекты социальной инфраструктуры

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Зоны с особыми условиями использования территорий | Статус объекта | Вид функциональной зоны | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Красюковская врачебная амбулатория, посещаемость 23 чел. в смену |  | Ростовская область, Октябрьский район, сл. Красюковская, ул. Садовая, 47-а |  | планируемый к размещению | Зона специализированной общественной застройки |  |

Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Зоны с особыми условиями использования территорий | Статус объекта | Вид функциональной зоны | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Парковая зона, сквер |  | Сл. Красюковская ул. Советская |  | планируемый к размещению | Зона озеленных территорий общего пользования |  |
| 2 | Парковая зона, сквер |  | Южная часть сл. Красюковская |  | планируемый к размещению | Зона озеленных территорий общего пользования |  |
| 3 | Объект торговли, общественного питания |  | Ул. Советская, сл. Красюковская |  | планируемый к размещению | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |  |
| 4 | Объект торговли, общественного питания |  | Ул. Советская, сл. Красюковская |  | планируемый к размещению | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |  |
| 5 | Объект торговли, общественного питания |  | Ул. Советская, Сл. Красюковская |  | планируемый к размещению | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |  |
| 6 | Часовня |  | Вблизи существующего кладбища |  | планируемый к размещению | Зона специализированной общественной застройки |  |
| 7 | Пожарное ДЕПО |  | Западная часть сл. Красюковсая |  | планируемый к размещению | Коммунально-складская зона |  |

Планируемые для размещения объекты местного значения в части  х. Аюта

Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Зоны с особыми условиями использования территорий | Статус объекта | Вид функциональной зоны | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объект торговли, общественного питания |  | Район ФАПа |  | планируемый к размещению | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |  |
| 2. | Сквер |  | Район ФАПа |  | планируемый к размещению | Зона озелененных территорий общего пользования |  |

Планируемые для размещения объекты местного значения в части  х. Красный

Планируемые для размещения объекты местного значения отсутствуют.

Планируемые для размещения объекты местного значения в части  х. Миллеров

Планируемые для размещения объекты местного значения отсутствуют.

Планируемые для размещения объекты местного значения в части  п. Новоперсиановка

Объекты социальной инфраструктуры

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Зоны с особыми условиями использования территорий | Статус объекта | Вид функциональной зоны | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивная площадка |  | п. Новоперсиановка, вблизи планируемого ДК |  | планируемый к размещению | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |  |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модульный Дом Культуры |  | п. Новоперсиановка, ул Мира, 1-а |  | планируемый к размещению | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |  |

Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Зоны с особыми условиями использования территорий | Статус объекта | Вид функциональной зоны | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сквер |  | п Новоперсиановка, вблизи СДК по ул.Советская, 12 |  | планируемый к размещению | Зона озелененных территорий общего пользования |  |
| 2 | Сквер |  | п. Новоперсиановка, вблизи ул. Центральная , 21 |  | планируемый к размещению | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |  |
| 3 | Логистический центр |  | На участке с кадастровым номером 61:28:0600012:1281 |  | планируемый к размещению | Коммунально-складская зона |  |
| 4 | Пожарное депо |  | п. Новоперсиановский |  | планируемый к размещению | Коммунально-складская зона |  |
| 5 | Спортивная площадка |  | На участке с кадастровым номером 61:28:0600012:1934 |  | планируемый к размещению | Коммунально-складская зона |  |
| 6 | Гостиница |  | На участке с кадастровым номером 61:28:0600012:1934 |  | планируемый к размещению | Коммунально-складская зона |  |
| 7 | Стоянка автомобилей |  | На участке с кадастровым номером 61:28:0600012:1934 |  | планируемый к размещению | Коммунально-складская зона |  |
| 8 | Объект торговли, общественного питания |  | На участке с кадастровым номером 61:28:0600012:1934 |  | планируемый к размещению | Коммунально-складская зона |  |
| 9 | Объект торговли, общественного питания |  | На формируемом земельном участке в районе ул. Центральная1а |  | планируемый к размещению | Многофункциональная и общественно-деловая |  |

Планируемые для размещения объекты местного значения в части  х. Сусол

Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Зоны с особыми условиями использования территорий | Статус объекта | Вид функциональной зоны | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Пожарное ДЕПО |  | х. Сусол, ул. Солнечная |  | планируемый к размещению | Зона озелененных территорий общего пользования |  |
| 2 | Парк |  | х. Сусол, ул. Солнечная |  | планируемый к размещению | Зона озелененных территорий общего пользования |  |
| 3 | Объект торговли |  | х. Сусол, ул. Солнечная |  | планируемый к размещению | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |

Планируемые для размещения объекты местного значения в части  х. Яново-Грушевский

Объекты социальной инфраструктуры

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Зоны с особыми условиями использования территорий | Статус объекта | Вид функциональной зоны | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стадион |  | В восточной части х. Яново-Грушевского |  | планируемый к размещению | Зона специализированной застройки |  |

Объекты инженерной инфраструктуры

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Статус объекта | Зоны с особыми условиями использования территорий | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство распределительного газопровода | х. Яново-Грушевский | Юго-западная часть хутора | планируемый к размещению |  |  |
| Объекты водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водопроводных сетей | х. Яново-Грушевский | Юго-западная часть хутора | планируемый к размещению |  |  |

Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

| № п\п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Зоны с особыми условиями использования территорий | Статус объекта | Вид функциональной зоны | Номер объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Парковая зона, сквер |  | х. Яново-Грушевский, ул. Восточная, 7б |  | планируемый к размещению | Зона озелененных территорий общего пользования |  |
| 2 | Почтовое отделение |  | х. Яново-Грушевский, ул. Кооперативная |  | планируемый к размещению | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |  |
| 3 | Часовня |  | В районе северного кладбища х. Яново-Грушевский |  | планируемый к размещению |  |  |

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На основе анализа основных направлений развития поселения, современной системы использования территории, формирующих структурно-планировочную организацию поселения, в проекте определено функциональное назначение территории.

В генеральном плане предлагается изменение состава и положения зон функционального использования, что предполагает более качественное преобразование городской среды и, как следствие, повышение стоимости земельных участков.

Границы функциональных зон определены с учетом границ поселения, естественных границ природных объектов, основных транспортных магистралей и границ земельных участков.

Функциональные зоны служат основой для определения территориальных зон в документе градостроительного зонирования и разработки градостроительных регламентов.

На территории Красюковского сельского поселения проектом предусмотрено выделение следующих функциональных зон:

- Жилые зоны.

Зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям, для преимущественного размещения жилищного фонда и объектов культурно-бытового обслуживания.

  - Зона жилой застройки индивидуальными и блокированными  жилыми домами.

В границах зоны застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (этажность от 1 до 3) предусматривается размещение: объектов социального и культурно-бытового назначения отдельно стоящие, встроенные или пристроенные; объекты коммерческого назначения; культовые объекты; стоянки для хранения легковых автомобилей.

  - Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (1-4 эт.)

В границах зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (этажность от (1 - 4 эт.) предусматривается размещение: объектов социального и культурно-бытового назначения отдельно стоящие, встроенные или пристроенные; объекты коммерческого назначения; культовые объекты; гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей.

- Зона смешанной и общественно-деловой застройки

В состав данной зоны входят: жилые и общественные здания, учреждения науки и научного обслуживания, учебные заведения, объекты бизнеса.

- Многофункциональная общественно-деловая зона

В границах данной зоны предусматривается размещение объектов необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности, объектов делового, торгового, общественного и коммерческого назначения, объектов общественного питания.

- Зона специализированной общественной застройки

В границах данной зоны предусматривается размещение дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, объектов, реализующих программы профессионального и высшего образования, научных организаций, объектов культуры и искусства, объектов здравоохранения, объектов социального назначения, объектов физической культуры и массового спорта, культовых зданий и сооружений.

- Производственная зона

В границах данной зоны предусматривается размещение промышленных и производственных  предприятий, требующие установления санитарно-защитных зон шириной более 50 м.

- Коммунально-складская зона

В границах данной зоны предусматривается размещение коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и сопутствующих объектов коммерческого назначения, объектов оптовой торговли.

- Зона инженерной инфраструктуры

В границах данной зоны предусматривается размещение сооружений и коммуникаций инженерного оборудования, связи.

- Зона транспортной инфраструктуры

В границах данной зоны предусматривается размещение сооружений железнодорожного, автомобильного транспорта.

- Зона сельскохозяйственного использования

В границах данной зоны предусматривается размещение земельных участков, занятых пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства.

- Зона садоводства, огородничества

Зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства.

- Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

В границах данной зоны предусматривается размещение животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий, складов твердых минеральных удобрений, складов жидких средств химизации и пестицидов, предприятий послеуборочной обработки зерна и семян различных культур и трав, предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов, машиноиспытательных станций, машинотехнологических станций, инновационных центров, ветеринарных учреждений, теплиц, тепличных комбинатов для выращивания овощей и рассады, парников, промысловых цехов, материальных складов, транспортных, энергетических и других объектов, связанных с проектируемыми предприятиями, а также коммуникаций, обеспечивающих внутренние и внешние связи объектов производственной зоны.

- Зона рекреационного назначения

Зона предназначена для охраны и эксплуатации элементов природной среды, для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В границах данной зоны предусматривается размещение туристических и спортивных баз, палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, территории городских лесов.

- Зона озелененных территорий общего пользования

В границах данной зоны предусматривается размещение лесопарков, парков, садов, скверов, бульваров, городских лесов.

- Зона кладбищ

В границах данной зоны предусматривается размещение объектов ритуального назначения, зданий и сооружений похоронного назначения.

- Зона складирования и захоронения отходов

В границах данной зоны предусматривается размещение полигонов твердых бытовых отходов.

- Зона специального назначения (скотомогильники)

- Зона озелененных территорий специального назначения

Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования, сохранения и развития зеленых насаждений санитарно-защитных зон, защитно-мелиоративных зон, противопожарных и других зеленых насаждений на земельных участках, расположенных за пределами жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

- Зона лесов

В границах данной зоны предусматривается: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешённая в защитных лесах. Лес является экологической системой и представляет собой совокупность древесной растительности, кустарников, иной растительности, живых микроорганизмов и животного мира, находящихся в неразрывной взаимосвязи.

- Зона режимных территорий

В границах данной зоны предусматривается размещение военных объектов, военных городков, СИЗО, приемников-распределителей, режимных учреждений спецназначения, объектов гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций, образовательных учреждений, реализующих военные профессиональные программы.

- Зона акваторий

Зона устанавливается в целях выделения водного пространства в пределах естественных, искусственных или условных границ, в пределах которых устанавливается особый режим использования соответствующей зоны.

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения на территории муниципального образования «Красюковское сельское поселение» вне границ населенных пунктов

| № п\п | Вид функциональной зоны | Площадь зоны, га | Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование |  | Краткая характеристика объекта | Местоположение |  | Статус объекта |  | Номер объекта на карте |
| 1 | Производственная зона | 67,35 | Объекты местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Асфальтовый завод |  | - | 61:28:2600013:1418, территория,расположенная вблизи карьера с кадастровым номером 61:28:0600012:1210, территория, расположенная вблизи земельных участков с кадастровым номером 61:28:0600012:1210, 61:28:0600012:1311 территория с кадастровыми номерами 61:28:0502101:706, 61:28:0501901:1883 |  | планируемый к размещению |  | - |
| 2 | Коммунально-складская зона | 25,15 | Объекты местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Транспортно-логистический центр |  | - | На участке с кадастровым номером 61:28:0600012:1150 |  | планируемый к размещению |  | - |
| 3 | Зона транспортной инфраструктуры | 37,93 | Объекты местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | 61:28:0600012:1147 61:28:0600012:1153, пересечение трассы М4-ДОН с автомобильной дорогой к х. Сусол, |  | планируемая к размещению |  | - |
| 4 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 0,1 | Объекты местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гостиница |  | - | 61:28:0600013:840 |  | планируемая к размещению |  | - |
| 5 | Зона специализированной общественной застройки | 0,1 | Объекты местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Часовня | - |  |  | В районе северного кладбища х. Яново-Грушевский |  | планируемая к размещению | - |
| 6 | Зона кладбищ | 5,54 | Объекты местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кладбище |  | - | Вблизи существующего кладбища сл. Красюковская |  | планируемое к размещению |  | - |
| 7 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 0,61 | Объекты местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | 61:28:0600012:1294 – нежилое здание на формируемом з/у |  | планируемое к размещению |  | - |
| 8 | Зона озелененных территорий специального назначения | 0,87 | Объекты местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Санитарно-защитная зона кладбища |  | - | Кладбище вблизи х. Яново-Грушевский |  | планируемое к размещению |  | - |

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения в границах населенных пунктов

| № п\п | Вид функциональной зоны | Площадь зоны, га | Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Краткая характеристика объекта |  |  |  | Местоположение |  |  |  | Статус объекта |  |  |  | Номер объекта на карте |  |
| 1 | Зона жилой застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами | 73,11 | Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,6 | Объекты местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объект торговли, общественного питания |  |  |  |  |  | На формируемом земельном участке в районе ул. Центральная1а п. Новоперсиановка |  |  | планируемый к размещению |  |  |  |  |  |
| 3 | Зона специализированной общественной застройки | 1,54 | Объекты местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Красюковская врачебная амбулатория, посещаемость 23 чел. в смену |  |  |  |  |  |  | Ростовская область, Октябрьский район, сл. Красюковская, ул. Садовая, 47-а |  |  | планируемый к размещению |  |  |  |  |
|  |  |  | Часовня |  |  |  |  |  |  | Вблизи существующего кладбища |  |  |  | планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Стадион |  |  |  |  |  |  | В восточной части х. Яново-Грушевского |  |  |  | планируемый к размещению |  |  |  |
| 4 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 11,00 | Объекты местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объект торговли, общественного питания |  |  |  |  | Ул. Советская, Сл. Красюковская |  |  |  | планируемый к размещению |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объект торговли, общественного питания |  |  |  |  | Ул. Советская, сл. Красюковская |  |  |  | планируемый к размещению |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объект торговли, общественного питания |  |  |  |  | Ул. Советская, сл. Красюковская |  |  |  | планируемый к размещению |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Спортивная площадка |  |  |  |  | п. Новоперсиановка, вблизи планируемого ДК |  |  |  | планируемый к размещению |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Модульный Дом Культуры |  |  |  |  | п. Новоперсиановка, ул Мира, 1-а |  |  |  | планируемый к размещению |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сквер |  |  |  |  | П. Новоперсиановка, вблизи ул. Центральная , 21 |  |  |  | планируемый к размещению |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объект торговли |  |  |  |  | х. Сусол, ул. Солнечная |  |  |  | планируемый к размещению |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объект торговли, общественного питания |  |  |  |  | Район ФАПа Х. Аюта |  |  |  | планируемый к размещению |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Почтовое отделение |  |  |  |  | х. Яново-Грушевский, ул. Кооперативная |  |  |  | планируемый к размещению |  |  |  |  |  |
| 5 | Зона рекреационного назначения | 87,61 | Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Зона озелененных территорий специального назначения | 12,48 | Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 3,02 | Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Зона озелененных территорий общего пользования | 17,13 | Объекты местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Парковая зона, сквер |  |  |  |  |  |  |  | Сл. Красюковская ул. Советская |  |  |  | планируемый к размещению |  |  |
|  |  |  | Парковая зона, сквер |  |  |  |  |  |  |  | Южная часть сл. Красюковская |  |  |  | планируемый к размещению |  | - |
|  |  |  | Парковая зона, сквер |  |  |  |  |  |  |  | х. Сусол, ул. Солнечная | планируемый к размещению |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Парковая зона, сквер |  |  |  |  |  |  |  | п Новоперсиановка, вблизи СДК по ул.Советская, 12 | планируемый к размещению |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Парковая зона, сквер |  |  |  |  |  |  |  | х. Яново-Грушевский, ул. Восточная, 7б | планируемый к размещению |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сквер |  |  |  |  |  |  |  | Район ФАПа х.Аюта | планируемый к размещению |  |  |  |  |  |
| 9 | Коммунально-складская зона | 30,14 | Объекты местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пожарное депо |  |  |  |  |  |  |  | Западная часть сл. Красюковсая |  |  |  | планируемый к размещению |  |  |
|  |  |  | Пожарное депо |  |  |  |  |  |  |  | х. Сусол, ул. Солнечная |  |  |  | планируемый к размещению |  |  |
|  |  |  | Логистический центр |  |  |  |  |  |  |  | На участке с кадастровым номером 61:28:0600012:1282 п. Новоперсиановка |  |  |  | планируемый к размещению |  |  |
|  |  |  | Пожарное депо |  |  |  |  |  |  |  | На участке с кадастровым номером 61:28:0600012:1391 п. Новоперсиановка |  |  |  | планируемый к размещению |  |  |
|  |  |  | Спортивная площадка |  |  |  |  |  |  |  | На участке с кадастровым номером 61:28:0600012:1150 п. Новоперсиановка |  |  | планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Гостиница |  |  |  |  |  |  |  | На участке с кадастровым номером 61:28:0600012:1150 п. Новоперсиановка | планируемый к размещению |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стоянка автомобилей |  |  |  |  |  |  |  | На участке с кадастровым номером 61:28:0600012:1150 п. Новоперсиановка | планируемый к размещению |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объект торговли, общественного питания |  |  |  |  |  |  |  | На участке с кадастровым номером 61:28:0600012:1150 п. Новоперсиановка | планируемый к размещению |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скважина |  |  |  |  |  |  |  | На участке с кадастровым номером 61:28:0600012:1150 п. Новоперсиановка | планируемый к размещению |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Очистные сооружения канализации |  |  |  |  |  |  |  | На участке с кадастровым номером 61:28:0600012:1150 п. Новоперсиановка | планируемый к размещению |  |  |  |  |  |